ГЕНЕРАЛЬНЫЙ  ПЛАН  НОВОПИЧУГОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ОРДЫНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Том II

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Новосибирск – 2016 г

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение.................................................................................................. | 5 |
| --- | --- |
| 1. Комплексная оценка и современное состояние территории……. | 6 |
| 1.1 Общие сведения............................................................................. | 6 |
| 1.2 Природные условия и ресурсы территории................................ | 8 |
| 1.3Общая характеристика существующего положения сельсовета 1.3.1 Объекты культурного наследия………………………….. | 15 18 |
| 1.4 Технико-экономические основы развития................................. | 18 |
| 1.4.1 Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие................................................................................. | 18 |
| 1.4.2 Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения........................................................ | 20 |
| 1.4.3 Жилищная сфера.................................................................. | 28 |
| 1.4.4 Социальная сфера................................................................. | 28 |
| 1.5 Транспортная инфраструктура..................................................... | 32 |
| 1.6 Инженерная инфраструктура....................................................... | 32 |
| 1.6.1 Водоснабжение..................................................................... | 32 |
| 1.6.2 Водоотведение...................................................................... | 33 |
| 1.6.3 Теплоснабжение................................................................... | 34 |
| 1.6.4 Газоснабжение...................................................................... | 34 |
| 1.6.5 Электроснабжение................................................................ | 35 |
| 1.6.6 Связь и информация............................................................. | 35 |
| 1.7 Экологическое состояние территории....................................... | 35 |
| 2. Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения………………………………. | 38 |
| 2.1 Перечень объектов федерального значения | 38 |
| 2.2 Перечень объектов регионального значения | 38 |
| 2.3 Перечень объектов муниципального значения | 44 |
| 3. Предложения по территориальному планированию……………… | 45 |
| 3.1Архитектурно-планировочные решения генерального плана.... | 45 |
| 3.2 Жилищная сфера............................................................................ | 46 |
| 3.3 Социальная сфера.......................................................................... | 47 |
| 3.4 Производственная и коммунально-складская сфера.................. | 47 |
| 3.5 Транспортная инфраструктура..................................................... | 55 |
| 3.5.1 Внешний транспорт............................................................. | 55 |
| 3.5.2. Улично-дорожная сеть....................................................... | 55 |
| 3.6 Инженерная инфраструктура....................................................... | 56 |
| 3.6.1 Водоснабжение........................................................................... | 56 |
| 3.6.2 Водоотведение...................................................................... | 59 |
| 3.6.3 Теплоснабжение................................................................... | 61 |
| 3.6.4 Газоснабжение...................................................................... | 61 |
| 3.6.5 Электроснабжение............................................................... | 63 |
| 3.6.6 Связь и информация............................................................ 3.7 Мероприятия по охране окружающей среды…………….. | 65 66 |
| 4. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера……………………………………………………….. | 75 |
| 4.1 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера.... 4.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера. | 75 76 |
| 4.3 Перечень мероприятий по предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций................................................... | 78 |
| 4.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности…………………………………………………………… | 78 |
| 5. Основные технико-экономические показатели............................. | 81 |
| Приложение 1. Перечень передаваемых слоёв и рабочих наборов. | 84 |

Состав проектных материалов

| № п/п | Наименование чертежей | Марка | № листа |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положения о территориальном планировании. Том I |  |  |
| 2 | Материалы по обоснованию генерального плана. Том II |  |  |
| Графические материалы |  |  |  |
| Утверждаемая часть |  |  |  |
| 1 | Карта планируемого размещения объектов местного значения Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:10 000, 1:25 000 | ГП | 1 |
| 2 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития инженерной инфраструктуры Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:20 000 | ГП | 2 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития транспортной инфраструктуры Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:20 000 | ГП | 3 |
| 4 | Карта границ села Новопичугово Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:5 000 | ГП | 4 |
| 5 | Карта функциональных зон Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:20 000 | ГП | 5 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |  |
| 6 | Ситуационная схема Ордынского района Новосибирской области М 1:200 000 | ГП | 6 |
| 7 | Карта современного использования территории Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:10 000 | ГП | 7 |
| 8 | Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:10 000 | ГП | 8 |
| 9 | Карта современного использования в области транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области М 1:25 000, 1:10 000 | ГП | 9 |
| Электронный диск с записями |  |  |  |

Введение

Необходимость корректировки генерального плана Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области возникла в ввиду изменений законодательства, нормативной документации и необходимости включения в границу населенного пункта Новопичугово территорий под застройку индивидуальными жилыми домами.

Изменения в генеральный план Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области разработаны коллективом ООО «Услуги для бизнеса», ранее утвержденный генеральный план разработан коллективом ООО «ЗАПСИБНИИПРОЕКТ.2».

Проект разработан в соответствии с действующими документами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

Приказ Минрегиона РФ от 26.03.2011 № Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов"

Свод правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»";

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Новосибирской области от 02.06.2004 № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 16.03.2006 № 4-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Новосибирской области»;

Закон Новосибирской области от 17.12.2004 № 246-ОЗ «Об административных центрах муниципальных районов и сельских поселений Новосибирской области».

1. Комплексная оценка и современное состояние территории.

1.1 общие сведения

Историческая справка

Ордынский район образовался как самостоятельная территориальная единица 17 марта 1930г. и присоединился к Новосибирской области в 1937 году.

А прежде чем говорить об истории возникновения Пичугово, нужно знать район, в который входит поселение. В 1952-53 годах Ленинградская археологическая экспедиция под руководством Окладникова обследовала окрестности деревни Ирмень.

Эта деревня находилась в 12 км от Пичугово. Сейчас она под водой Обского моря. У подножья высокого холма Илбань, этот холм и сейчас виден, ленинградские археологи обнаружили 2 культурных древних слоя: нижний слой - трёх тысячелетней давности, а верхний - полутора тысячной давности.

Археологи обнажили большую площадь и нашли целое поселение. Большие полуземлянки с очагом посередине.

Вместе с охотой и рыболовством древние жители занимались разведением домашнего скота. В сосудах, найденных на месте раскопок, остались зерна. Значит уже 3000 лет назад, жители этих мест пробовали заниматься земледелием.

Места захоронения людей археологи не нашли.

Ссумировав находки и обобщив результаты раскопок в д. Ирмени, ученые назвали этот район "Ирменской культурой". Наша деревня находится рядом. Но это ничего не значит, если бы ни некоторые факты:

1. Археологи Новосибирска, обследовав в 1960 году участок территории села, по находкам определили давность поселения - 2000 лет.

2. В 1974 году учащиеся Пичуговской школы нашли рубила древнего человека и черепки посуды тысячелетней давности. Ученица 5 класса Мухамеджанова Рая нашла костяную иглу.

3. Узнав о гибели Ермака, царь Иван Грозный послал из Москвы воеводу Андрея Воейкова, чтобы разгромить и уничтожить хана Кучума. Со своей конной дружиной из 400 воинов воевода дни и ночи преследовал врага. Всех встречных задерживал, допрашивал и не отпускал, чтобы они не предупредили Кучума.

И вот Воейков со своей ратью настиг врага.

И где бы вы думали?

На месте старой Пичуговой. Произошла битва, русские воины победили. Об этой битве говорят курганы в окрестностях деревни.

Хан Кучум убежал в Нагайские степи, где его убили жители, которых он не однажды обирал до нитки.

Но и это не все. Семья Кучума находилась на территории Пичугово. Значит, не на голом месте хан оставил свою семью. Здесь было поселение.

4. Ребята часто находят монеты на территории старой деревни.

В школе имеется коллекция монет начиная с начала XVII века и до наших дней.

Национальный состав поселения разнообразен. Сюда съезжался люд на строительство Сибирской Магистрали.

Все эти факты показывают, что места наши древние, что люди здесь жили давно.

До революции в селе была церковь, магазин купцов Доброхотовых, ветряная и 2 водяных мельницы, церковно-приходская школа, которая строилась жителями старой деревни в 1921 году.

После Великой Октябрьской революции, как и все села района, Пичуги зажили новой жизнью. В селе создали 2 колхоза “Великий перелом“ и колхоз имени Кирова.

Согласно постановлению ЦК КПСС от 30 мая 1950 года “Об укреплении мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле” в январе 1951 года было произведено объединение 3-х колхозов в с.Пичугово и с.Луговая : колхозов “им.Кирова” , “Великий перелом” и “Красный партизан”. Объединенному колхозу было присвоено название “им.Кирова“.

Первым председателем был избран Каратаев Спиридон Иванович. Председателю было 39 лет, образование он имел 3 класса да шестимесячные курсы председателя. Приехал он из Красного Яра, член КПСС, любил и хорошо знал своё дело, внимательно относился к людям. Умер в июле 1954 года.

В объединенном колхозе насчитывалось 239 крестьянских дворов, 740 жителей, в том числе трудоспособных 309 человек.

Всей земли имелось 9113 га, на 2516 га больше, нежели сейчас: их заняло Обское водохранилище.

В хозяйстве были овцы, коровы, кони. В колхозе было 2 бригады.

Бригадиры: Зайков П.П. и Шульгин Т.И.

Хозяйство еле сводило концы с концами. Дворы – развалюхи. Коровы малодойные. Доили вручную, весь удой доярки уносили на коромыслах на молокозавод. Урожай зерновых составлял 6,2 ц. с га.

Во вновь образованной артели числилось: 1 механическая мельница, 1 кирпичный завод, 2 кузницы, 2 двигателя, 22 конных плуга, 60 борон, 11 сенокосилок, 8 конных граблей, 2 соломосброски, 7 веялок, 4 триера, 2 подводы на деревянном ходу и 39 на железном, 53 саней, 6 весов десятичных.

В настоящее время население с. Новопичугово составляет 1195 человек.

1.2 Природные условия и ресурсы территории

Климат

Согласно СНиП 2.01.07-85* Ордынский район относится к IВ подрайону со следующими характеристиками:

● нормативная снеговая нагрузка составляет 108 кгс/кв.м;

● нормативный напор ветра – 30 кгс/кв.м;

● средняя температура наиболее холодной пятидневки – минус 39○ С;

● средняя температура наиболее холодных суток – минус 42○ С;

● абсолютная минимальная температура наружного воздуха – минус 55○С;

● абсолютная максимальная температура наружного воздуха – плюс 38○ С;

● расчетная сейсмическая интенсивность Ордынского района составляет 6 баллов шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий при массовом строительстве (СниП II-7-81* - «Строительство в сейсмичных районах», п. 1.3, список населенных пунктов ОСР-97).

По агроклимату район входит в умеренно теплую зону с умеренным увлажнением. Основные климатические характеристики:

● годовое количество осадков 408 мм. Из них за вегетационный период выпадает 272 мм, за теплый 323 мм;

● засухи в районе – редкое явление;

Район с. Новопичугово входит в слабо засушливую зону, характеризуется небольшим количеством осадков, значительным дефицитом влажности, интенсивным испарением.

Климат района резко континентальный с амплитудой колебания крайних температур 91о.

Лето жаркое, зима суровая, малоснежная; переходные периоды короткие с резким колебанием температуры.

Весна короткая интенсивная с частым возвратом заморозков, лето жаркое, часто дождливое, осень короткая с большим количеством пасмурных дней и осадков, зима продолжительная, суровая с частыми снегопадами и метелями.

Температура воздуха

Среднегодовая температура воздуха изменяется от 0,4○ до минус 0,8○. Средняя температура самого холодного месяца (январь) – минус 19,7○–20,2○, самого теплого (июль) – 18○-20○; абсолютный максимум температуры достигает 35○-38○, абсолютный минимум снижается до минус 47○-55○.

Первые заморозки наблюдаются в среднем 10-25/IX, последние – 14-30/V; продолжительность безморозного периода в среднем составляет 102-133 дня.

Большое различие температур воздуха зимой и летом объясняется влиянием воздушных масс, вторгающихся с южных и северных районов.

Отрицательные температуры воздуха в отдельные годы могут наблюдаться во все месяцы года кроме июля, а положительные во всех месяцах без исключения.

Число дней в году с отрицательными температурами колеблется в пределах от 198 до 213, в среднем 204 дня.

Создание Новосибирского водохранилища несколько смягчило колебание температуры воздуха. За последние 10 лет значение среднемесячных температур повысилось от 0.5 до 3.5о. Но в связи с малым периодом наблюдения этот вывод может оказаться преждевременным.

Значения среднемесячных, максимальных и минимальных температур по данным метеостанции Ордынское приведены в таблице № 1.1

Снежный покров

Устойчивый снежный покров образуется в первой декаде ноября, держится в течение 150-165 дней.

Высота снежного покрова колеблется от 24 до 40 см, максимальная за зиму достигает 35-90 см. Залегание снежного покрова неравномерное – сильные ветры и метели перераспределяют снег, сносят его в пониженные места.

Средняя глубина промерзания грунтов составляет 2,20-2,80 м. Оголенная почва промерзает нередко до 3,0 м., а болотная – не более 1,0 м.

Нормативная глубина промерзания грунтов для Новосибирской области по СНиП для суглинистых и глинистых грунтов колеблется в пределах 2,1-2,3 м для супесей и мелкозернистых пылеватых песков – от 2,5 до 2.8 м.

С температурным режимом тесно связана продолжительность залегания снежного покрова, которая колеблется от 156 до 186 суток, средняя продолжительность 165 суток.

Снежный покров обычно устанавливается в первой половине ноября и сходит во второй половине апреля.

Средняя толщина снежного покрова в поле составляет 48см, в лесу 96см.

С толщиной снежного покрова связана и глубина промерзания почвы. Нормативная глубина промерзания почвы составляет 2.20м.

Для расчетов при проектировании массивных ограждающих конструкций и отопления принимается температура -42о, вентиляции -25о.

Продолжительность отопительного периода составляет 226 суток при расчетной температуре -9.1о.

Осадки

Атмосферные осадки поступают вместе с атлантическими воздушными массами, а также некоторое количество осадков образуется за счет местного обогащения воздушных масс водяными парами, т.е. за счет внутреннего континентального влагооборота.

Годовая сумма осадков колеблется от 242мм до 586мм, средняя многолетняя сумма осадков составляет 523мм. Большая часть осадков (до 80%) выпадает в теплое время года.

Летние осадки выпадают обычно в виде ливней, максимальное суточное количество осадков составляет 43мм.

Летом осадки часто выпадают в виде ливней, осенью – в виде обложных дождей. Суточные максимумы осадков достигают 90-150 мм.

Значения среднемесячного и среднегодового количества осадков, абсолютной, относительной влажности и дефицита влажности приведено в таблице № 1

Таблица № 1

Значения среднемесячного и среднегодового количества осадков, абсолютной, относительной влажности и дефицита влажности

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X |  | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Средние много- летние температу-ры в град.С | -19.7 | -16.2 | -8.1 | 1.3 | 11.8 | 17.2 | 20.5 | 16.4 | 10.0 | 1.2 |  | XI | 1.1 |
| Абсолютный мак-симум температу-ры в град.С | 6 | 9 | 11 | 28 | 36 | 37 | 40 | 35 | 34 | 27 | 13 | -8.9 | 40 |
| Абсолютный ми-нимум температу-ры в град.С | -51 | -50 | -44 | -31 | -17 | -4 | 1 | -2 | -11 | -38 | -48 | -51 | -55 |

| Месяцы | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Среднее коли-чество осадков с поправками к по-казателям осадко-мера (в мм) | 29.0 | 21.0 | 25.0 | 31.0 | 38.0 | 57.0 | 78.0 | 67.0 | 48.0 | 44.0 | 52.0 | 38.0 | 523.0 |
| Абсолютная влажность в м.б. | 1.4 | 1.5 | 2.4 | 5.0 | 7.4 | 12.1 | 15.4 | 13.5 | 9.0 | 5.5 | 2.8 | 1.7 | 6.5 |
| Относительная влажность в % | 77.0 | 76.0 | 76.0 | 70.0 | 58.0 | 64.0 | 72.0 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 79.0 | 79.0 | 74.0 |
| Дефицит влаж-ности в м.б. | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 2.8 | 7.1 | 8.7 | 7.6 | 5.7 | 4.2 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 1.4 |

Ветер

Ветры, в известной мере, носят муссонный характер.

В холодное время года над материком господствует повышенное давление и его градиент направлен с юга на север, именно в этом направлении в течение 7-8 месяцев в году перемещаются воздушные массы, порождая господствующие юго-западные ветры.

Весной и осенью при смене областей высокого и низкого давления наблюдаются наибольшие скорости ветра

Средняя годовая скорость ветра составляет 3,3-5,8 м/сек. Максимальные скорости ветра достигают - 30-35м/сек. Наименьшие в году скорости всегда наблюдаются летом. Иные ветры со скоростью более 15 м/сек. наблюдаются круглый год, но наиболее часто в холодный период года. Число дней со скоростью ветра более 15м/сек.в году составляет 43 дня, из них по 9 дней в январе, феврале и 10 дней в марте и октябре.

Таблица № 2

Повторяемость направлений и штилей следующая

| Месяцы | Повторяемость ветра в % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Средняя скорость ветра в м/сек. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Январь | 0 | 8 | 12 | 1 | 6 | 47 | 24 | 2 | 37 |
|  | - | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 2.2 | 1.0 |  |
| Февраль | 4 | 20 | 10 | 5 | 2 | 23 | 27 | 9 | 22 |
|  | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 1.4 |  |
| Март | 3 | 9 | 12 | 2 | 5 | 40 | 22 | 7 | 13 |
|  | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 2.8 | 1.8 |  |
| Апрель | 8 | 21 | 11 | 5 | 10 | 10 | 21 | 14 | 17 |
|  | 2.5 | 2.7 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 |  |
| Май | 8 | 6 | 10 | 3 | 9 | 24 | 18 | 22 | 17 |
|  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.3 | 2.9 | 2.1 | 2.4 |  |
| Июнь | 9 | 9 | 16 | 18 | 21 | 10 | 10 | 7 | 30 |
|  | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |  |
| Июль | 13 | 9 | 10 | 5 | 13 | 17 | 22 | 10 | 34 |
|  | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 1.4 |  |
| Август | 14 | 10 | 9 | 6 | 12 | 16 | 19 | 14 | 19 |
|  | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.1 | 1.7 |  |
| Сентябрь | 5 | 11 | 8 | 5 | 22 | 30 | 11 | 8 | 14 |
|  | 1.4 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 2.5 | 3.3 | 2.9 | 1.6 |  |
| Октябрь | 4 | 3 | 6 | 6 | 16 | 36 | 21 | 8 | 8 |
|  | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 2.1 | 2.4 | 3.1 | 2.5 | 2.1 |  |
| Ноябрь | 12 | 29 | 11 | 7 | 12 | 21 | 7 | 1 | 32 |
|  | 1.7 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 2.6 | 2.9 | 3.7 | 1.0 |  |
| Декабрь | 0 | 0 | 3 | 3 | 47 | 44 | 1 | 2 | 9 |
|  | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 4.1 | 4.0 | 2.8 |  |
| За год | 6 | 11 | 9 | 5 | 15 | 28 | 17 | 9 | 21 |
|  | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.6 | 3.2 | 2.4 | 2.0 |  |

В связи с созданием Новосибирского водохранилища с обширным водным пространством созданы благоприятные условия для местного усиления ветров.

В следствие континентальности климата и связанных с ним резких переходов от отрицательных к положительным температурам и наоборот в течение года наблюдается (в среднем) 5 дней с гололедом, от 20 до 50 дней с изморозью и до 15 дней с мокрым снегом.

Максимальный диаметр отложения на проводах гололеда до 15мм, изморози до 20мм и мокрого снега до 30мм.

Географическое и геоморфологическое описание площадки

с.Новопичугово находится на левом берегу Обского моря в 40 км к юго-западу от г.Новосибирска.

Формирование поверхности рельефа тесно связано с деятельностью р.Оби и ее притокв: р.Махалиха, р.Мал.Ирмень.

В пределах с Новопичугово долина р.Оби имеет довольно пологий, постепенно повышающийся в сторону от тальвега левобережный склон, постепенно переходящий в довольно ровное, местами залесенное, степное плато.

Абсолютные отметки террасы изменяются от 130 до 150м.

Степное плато характеризуется равнинным, с мелкими западинами, рельефом.

Гидрография и гидрология

Гидрографическая сеть с.Новопичугово представлена р.Обь и ее притокоми: р.Махалиха, р.Малая Ирмень.

На р.Оби построено водохранилище Новосибирской ГЭС.

Режим Новосибирского водохранилища

Река Обь образуется от слияния рек Бии и Катуни в предгорьях Алтая, впадает в Обскую губу Карского моря; общая длинна реки 3650 км. Площадь водосбора 2990 тыс. кв.м.

На реке Обь, в 21 км выше г. Новосибирска в 1956 году сооружена и в 1959 году введена в эксплуатацию на полную мощность Новосибирская ГЭС.

Плотина Новосибирской ГЭС, подпирая воды рек Оби и Берди, создает водохранилище с площадью зеркала 1070 кв.м и полной емкостью 3,8 ккуб.м при НПУ 113,50 м.

Длина водохранилища составляет 203 км, ширина его – 13 км., глубина – до 20 м.

Река Обь имеет преимущественно снеговое питание и относится к типу рек с ярко выраженным весенним половодьем.

Общая длина р.Обь – 3661 км, в пределах с.Новопичугово – 4 км. Ширина русла в районе с. Новопичугово – 7 км, глубина – 12 м. Дно реки – песок. Средняя скорость течения 1,2 км/час.

Подъем уровней на реке начинается в первой половине апреля и продолжается в течение месяца, затем происходит постепенный спад; продолжительность половодья в среднем составляет 120 дней. Минимальных значений в естественном и в зарегулированном состоянии уровни р. Обь достигают в конце зимы.

Уровневый режим водохранилища характеризуется сравнительно постоянными уровнями воды в теплое время года в пределах 113.50-113.95м и постепенным снижением их в зимнее время за счет сработки водохранилища. К концу зимы уровни воды в водохранилище понижаются до отметок 108.29-108.50м. Максимальный многолетний уровень реки (Н ср.мн.) составляет 113.9 м по Балтийской системе. Уровень 1% обеспеченности реки составляет 113.7 м по Балтийской системе.  Наполнение водохранилища за счет весеннего паводка.

Ледовый режим

Новосибирское водохранилище всю зиму покрыто прочным льдом; продолжительность ледостава около 190 дней. Ледостав устанавливается к концу октября – началу ноября, осеннего ледохода не наблюдается.

Максимальная толщина ледового покрова на водохранилище в среднем составляет 100 см.

Вскрытие водохранилища начинается в верхней части, продолжительность весеннего ледохода в среднем составляет 2-5 дней, в конце апреля – начале мая водохранилище очищается ото льда.

По химическому и бактериологическому составу воды Новосибирское водохранилище удовлетворяет требованиям ГОСТа, предъявляемым к источникам, используемым для централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Инженерно-геологические условия

Район наиболее благоприятный для строительства по инженерно-геологическим и гидрогеологическим условиям расположен в поимее рек Махалиха и Малая Ирмень.

Абсолютные отметки этой территории колеблются в пределах 117.3-132.4м. Общий уклон поверхности направлен на юго-восток.

В геологическом строении района принимают участие рыхлые четвертичные отложения, представленные сверху покровными влажными и маловлажными лессовыми супесями и песками пылеватыми, которые залегают на аллювиальных отложениях второй и третьей надпойменных террас р.Оби, представленных серыми влажными суглинками, насыщенными водой супесями и крупными песками.

Супеси маловлажные обладают просадочными свойствами при замачивании под нагрузкой 1.0-2.0 кг/скв.м. Тип грунтовых условий исходя из условий пучения грунтов при  промерзании – I.

Грунтовые воды вскрыты на глубине 1-3м.

К неблагоприятным территориям для строительства относятся участки, на которых наблюдаются физико-геологические процессы, относятся рытвины, трещины обрыва, промоины, размыв берега, осыпи, обрывы, оплывины и т.д.

1.3 Общая характеристика существующего положения сельсовета.

Административным центром Новопичуговского сельсовета является село Новопичугово.

В существующей структуре Новопичуговского сельсовета можно выделить следующие функциональные зоны:

- Зона ведения личного подсобного хозяйства;

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона лесов;

- Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения;

- Зона объектов специальной деятельности;

- Зона объектов спорта;

- Зона объектов туристического обслуживания;

- Зона режимных территорий;

- Зона ритуальной деятельности;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Зона специализированной общественной застройки;

- Зона территории общего пользования;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и   дачного хозяйства;

- Коммунально-складская зона;

- Многофункциональная общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона уличной и дорожной сети;

- Зона общего пользования водными объектами.

Таблица № 3

Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общая площадь Новопичуговского сельсовета | 8681,16 | 100 |
| 1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства | 18,85 | 0,22 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 104,55 | 1,20 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 7,90 | 0,09 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 3,62 | 0,04 |
| 5 | Зона лесов | 251,20 | 2,89 |
| 6 | Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения | 1,58 | 0,02 |
| 7 | Зона объектов специальной деятельности | 2,48 | 0,03 |
| 8 | Зона объектов спорта | 0,52 | 0,01 |
| 9 | Зона объектов туристического обслуживания | 13,81 | 0,16 |
| 10 | Зона режимных территорий | 1979,14 | 22,80 |
| 11 | Зона ритуальной деятельности | 1,69 | 0,02 |
| 12 | Зона сельскохозяйственного использования | 285,76 | 3,29 |
| 13 | Зона сельскохозяйственных угодий | 5479,37 | 63,12 |
| 14 | Зона специализированной общественной застройки | 2,71 | 0,03 |
| 15 | Зона территории общего пользования | 66,05 | 0,76 |
| 16 | Зона транспортной инфраструктуры | 149,74 | 1,72 |
| 17 | Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и дачного хозяйства | 176,43 | 2,03 |
| 18 | Коммунально-складская зона | 7,98 | 0,09 |
| 19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 2,56 | 0,03 |
| 20 | Производственная зона | 1,08 | 0,01 |
| 21 | Зона уличной и дорожной сети | 9,74 | 0,11 |
| 22 | Зона общего пользования водными объектами | 114,39 | 1,32 |

Для территории села характерна индивидуальная жилая застройка, но в центральной части располагается жилая зона секционных домов.

По территории сельсовета вблизи населённого пункта протекает река Махалиха имеющая водоохранную и прибрежную защитную полосу 50 м, в которую попадает квартал с индивидуальными жилыми домами.

Общественно – деловая зона расположена преимущественно в центральной части села. Здесь находятся: администрация Новопичуговского сельсовета, МОУ Новопичуговская средняя школа, детский сад «Золотой петушок», отделение Сбербанка, врачебная амбулатория, дом культуры, магазины, столовая, которые отапливаются от одной угольной котельной, расположенной на территории ЖКХ ООО «Теплоэнергия плюс». А также на юго-востоке сельсовета вблизи от Новосибирского водохранилища расположена часовня.

В черте населённого пункта выделяется рекреационная зона, где размещается хоккейная коробка. Также в юго-восточной части села, на берегу Новосибирского водохранилища находятся базы отдыха.

Возле автомобильной дороги регионального значения «Р-380» на въезде в с. Новопичугово расположена автозаправочная станция.

На территории Новопичуговского сельсовета в северной части села Новопичугово находится животноводческий комплекс крупнорогатого скота, машинно-ремонтный двор, складской сектор, клад ГСМ, а на юге летняя площадка Новопичуговского животноводческого комплекса (летняя дойка). В санитарно-защитную зону (300 м) от летней дойки попадает часть земельных участков, выделенных под индивидуальную жилую застройку.

Территория Новопичуговского сельсовета занята преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, в которых выделяются крестьянско-фермерские хозяйства.

В северо-западной части села расположено кладбище. Свалка ТБО находится на северо-востоке от села Новопичугово вблизи крестьянско-фермерских хозяйств. Также неподалёку от свалки ТБО расположен скотомогильник, на данный момент скотомогильник не действующий, предполагается его консервация. По истечении 25 лет с момента последнего захоронения возможно уменьшение размеров санитарно-защитной зоны. Изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для объектов I класса опасности, к которым относится скотомогильник, осуществляется постановлением Главного государственного санитарного врача.

Категории земель.

Земли лесного фонда

В материалах по обоснованию проекта генерального плана Новопичуговского сельского поселения представлена "Карта распределения земель по категориям", в которой отображаются:

-	земли населенных пунктов;

-	земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

-	земли сельскохозяйственного назначения;

-	земли лесного фонда.

Земли лесного фонда расположенные на территории Новопичуговского сельсовета относятся к Ордынскому лесничеству, Петровскому лесохозяйственному участку колхоз "Красное знамя".

В соответствии с приказом Минсельхоза России от 4 февраля 2009 года №37 "Об утверждении перечня лесорастительных зон и лесных районов Российской Федерации" территория расположения Ордынского лесничества отнесена к Западно-Сибирскому подтаежно-лесостепному району лесостепной зоны и составляет 162 га.

Распределение лесного фонда Ордынского лесничества по целевому назначению и категориям защитных лесов выполнено в соответствии с Лесным кодексом РФ от 04.12.2006 г. №200-ФЗ, Федеральным законом от 22.07.2008 г. №143-ФЗ "О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации", Федеральным законом от 4.12.2006 г. №201-ФЗ "О введении в действие лесного кодекса Российской Федерации".

По целевому назначению лесов, категории защитных лесов колхоз "Красное знамя" Петровского лесохозяйственного участка относится к лесам, расположенным в пустынных, полупустынных, лесостепных, лесотундровых зонах, степях, горах.

Использование лесов осуществляется с предоставлением или без предоставления лесных участков, с изъятием или без изъятия лесных ресурсов.

Виды разрешенного использования лесов определены ст. 25 Лесного кодекса РФ 2006 года.

Лесные участки колхоза "Красное знамя" Петровского лесохозяйственного участка могут использоваться для следующих целей:

-	заготовка древесины;

-	заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов (лесные земли);

-	заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

-	осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

-	ведение сельского хозяйства;

-	осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

-	осуществление рекреационной деятельности;

-	выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

-	строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

-	строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

-	осуществление религиозной деятельности.

1.3.1 Объекты культурного наследия

На территории Новопичуговского сельсовета расположены 
выявленные объекты культурного наследия - памятники 
археологии курганный могильник Новопичугово-1 и курганный 
могильник Новопичугово-2, информация о местонахождении 
которых представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Перечень объектов культурного наследия-памятников археологии

| № п/п | Наименование памятника | Местонахождение памятника |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Курганный могильник Новопичугово-1 | в 1,3 км по дороге от с. Новопичугово, в о.6 км к северо-западу от силосной башни и фермы, в 0,6 км к востоко-северо-востоку от берега Новосибирского водохранилища |
| 2 | Курганный могильник Новопичугово-2 | в 3,4 км к северо-востоку от с. Новопичугово, в 0,15 км от берега Новосибирского водохранилища, в 0,13 км от водонапорной станции, на поле |

1.4 Технико-экономические основы развития

1.4.1 Перечень отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Базовой отраслью экономики поселения является сельское хозяйство. Общая площадь земель МО «Новопичуговского сельсовета» составляет 6940 га, в том числе площадь сельскохозяйственных угодий равна 6664га.

# Данная отрасль представлена предприятиями ОАО «Сибирский колос», 3мя фермерскими хозяйствами. Основным видом хозяйственной деятельности ОАО «Сибирский колос» являются животноводство, растениеводство, производство мяса. Развиваются личные подсобные хозяйства населения (499 хозяйств). Население имеет возможность реализовывать сельскохозяйственную продукцию в г. Новосибирск и дачных обществах.

Промышленность поселения представлена 3 предприятиями. ОАО «Теплоэнергия плюс» занимается производством тепла, воды, грузоперевозками.

Предприятие ООО «Сибирский мельник» производит муку и макаронные изделия, ООО «Зеленая поляна» - кондитерские изделия.

Транспортные услуги оказывают Ордынское автотранспортное предприятие и частные предприниматели.

Услуги телефонной связи в поселке предоставляет филиал ОАО «Сибирьтелеком». Почтовую связь осуществляет отделение «Почта России», Ордынский почтамт. Численность работающих в этой сфере составляет 2 человек. На первую очередь строительства численность работающих увеличится до 10 человек и на расчетный срок достигнет 16 человек.

Строительство жилых и общественных зданий в поселке осуществляются, главным образом, предприятиями малого бизнеса и организациями р.п. Ордынска. На перспективу с развитием хозяйственного комплекса и увеличением населения возрастет численность работающих в этой отрасли. На первую очередь численность работающих составит 10 человек, на расчетный срок  20 человек.

Структура управления представлена администрацией Новопичуговского сельсовета с численностью работающих- 8 человек.

Таким образом, в производственной сфере занято 195 человек.

Развитие малого предпринимательства приобретает все большее экономическое, политическое, социальное значение, способствуя созданию рабочих мест, увеличению налоговых поступлений. Благодаря данному сектору экономики создается рыночная инфраструктура, появляется конкуренция, происходит реальный отбор того, что наиболее важно и  необходимо. Для устойчивого развития экономики поселка необходимо стимулирование развития малого предпринимательства, создающего дополнительные рабочие места и обеспечивающего постоянный доход, как населению, так и местному бюджету. С дальнейшим развитием рыночных отношений структуры малого бизнеса будут развиваться преимущественно в сельском хозяйстве, строительстве, на транспорте. Целесообразно организация малых предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Вне производственной сферы малое предпринимательство может развиваться торговле, бытовых и коммунальных услугах. Проектом предусматривается территориальные и трудовые ресурсы для развития малого бизнеса.

Реализация данного проекта позволит решить и ряд социальных проблем – это дополнительные рабочие места, строительство жилья, увеличение доходов населения.

МО Новопичуговский сельсовет имеет все предпосылки для развития. Оно характеризуется наличием благоприятных природных ресурсов – это плодородные сельхозугодия, пастбища, наличие крупных лесных массивов. В поселении имеются достаточные территориальные и трудовые и ресурсы. В настоящее время хозяйственный профиль определяется сельским хозяйством. На перспективу проектом предлагается развитие сельскохозяйственной отрасли, предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции. Дальнейшее развитие и хозяйственный профиль поселения будут определяться фактическими инвестициями. Важным фактором развития поселения будет являться участие муниципального образования в реализации приоритетных национальных проектов («Развитие АПК», «Доступное и комфортное жилье»), федеральных и областных целевых программ.

В обслуживающую отрасль отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения Новопичуговского сельсовета представлена амбулаторно-поликлиническим отделением на 14 пос./смену. Численность работающих в учреждении здравоохранения составляет 4 человек.

Учреждения образования представлены общеобразовательной школой на 294 места и детским дошкольным учреждением на 55 мест. Численность работающих в этих учреждениях составляет 50 человек.

В системе учреждений культуры находится дом культуры на 350 мест, библиотека с книжным фондом 10000 книг. Численность работающих в этих учреждениях составляет 13 человек.

В поселении зарегистрировано 5 предприятий розничной торговли. Общей численностью работающих в сфере торговли – 15 человек.

Численность работающих в учреждениях жилищно-коммунального и бытового обслуживания составляет – 30 человек.

Таким образом, численность работающих в учреждениях обслуживания составляет – 112 человек. На первую очередь строительства численность работающих увеличится до 210 человек, на расчетный срок достигнет 360 человек.

В структуре населения поселка численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой составляют 231 человек. Они в случае возникновения в поселении какого-либо нового производства или развития существующего в более значительных масштабах, чем это предусмотрено настоящим проектом, явятся дополнительным резервом трудовых ресурсов для данных производств. Кроме того, учитывая возможные масштабы развития производства, предусмотрен дополнительный резерв в 40 человек.

1.4.2 Население и трудовые ресурсы, расчет перспективной численности населения

Численность населения Новопичуговского сельсовета по данным администрации на 01.01. 2015 г. составляло 998 человека.

Динамика численности населения по годам приведена в таблице № 5

Таблица № 5

Динамика численности населения

| № п.п | Показатели | Годы |  |  |  |  |  |  |  |  | Среднегодовой показатель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Численность населения на конец года, .чел. | 1174 | 1182 | 1170 | 1195 | 1238 | 1239 | 1250 | 1213 | 1272 | 1215 | 100,0 |
|  | Число родившихся, чел. | 14 | 15 | 11 | 10 | 7 | 16 | 7 | 9 | 8 | 11 | 0,9 |
|  | Число родившихся на 1000 населения | 11,9 | 12,7 | 9,4 | 8,4 | 5,7 | 12,9 | 5,6 | 7,4 | 6,3 |  |  |
|  | Число умерших, чел. | 13 | 15 | 16 | 13 | 24 | 16 | 18 | 15 | 18 | 16 | 1,3 |
|  | Число умерших на 1000 населения | 11,1 | 12,7 | 13,7 | 10,9 | 19,4 | 12,9 | 14,4 | 12,4 | 14,2 |  |  |
|  | Естественный прирост (+,-) | 1 | 0 | -5 | -3 | -17 | 0 | -11 | -6 | -10 | -5 | -0,4 |
|  | Естественный прирост на 1000 населения | 0,8 | - | -4,3 | -2,5 | -13,7 | 0 | -8,8 | 5,0 | -7,9 |  |  |
|  | Миграционный прирост (+,-) | 5 | 8 | -7 | 28 | -5 | -2 | 0 | 7 | 27 | 6 | 0,5 |
|  | Общий прирост (+,-) | 6 | 8 | -12 | 25 | -23 | -2 | -11 | 1 | 17 | 1 | 0,1 |

Динамика демографической ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития Новосибирской области и Ордынского административного района. За рассматриваемый период наблюдается положительная тенденция роста численности населения. Изменение численности населения происходит за счет механического прироста.

Число родившихся за период 2004-2012гг. колеблется по годам от 7 до 16 человек и составляет в среднем 11 человек. Показатель смертности на 1000 жителей составляет от 10,9 в 2007 г. и 14,4 в 2010г.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Изменения возрастной структуры населения Новопичуговского сельсовета по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице № 6.

Расчет по  методу демографического прогноза

Для того, что бы определить насколько расчетная численность населения будет в перспективе обеспечена ожидаемым приростом в результате естественного и механического изменения численности населения, использован метод демографического прогноза .

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+)t

где Ho  - ожидаемая численность населения;

H – численность населения на исходный год;

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения);

M – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% от всего населения);

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Н1 =1215 (1+  -0,4+0,5)10

100

Нр.срок = 1215 (1+  0,1+0,5)20

100

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 1228 человек, на расчетный срок – 4300 человек.

Сравнивая между собой расчетную и прогнозируемую численность населения, можно сделать вывод, что величина расхождения между этими расчетами не велика. Расчетная величина численности населения представляется более реальной, чем прогнозируемая и поэтому в дальнейших расчетах отдано предпочтение расчетной величине численности населения.

Факторами увеличения численности населения являются развитие градообразующих и обслуживающих отраслей, а так же наличие территориальных  и трудовых ресурсов.

Таким образом, ожидаемая величина численности населения Новопичуговского сельсовета  принята:

- на I-ю очередь - 1228 человек;

- на расчетный срок - 4300 человек.

Однако анализ внешних факторов (экономическо-географическое положение, миграционные процессы, складывающаяся сельскохозяйственная специализация населения и развитие рекреационной сферы), а также появление инвесторов на территории сельсовета обуславливает необходимость прогнозных расчетов численности населения  на расчетный срок.

Прогноз роста численности населения Новопичуговского сельсовета  на расчетный срок.

Сформировавшиеся за последние годы изменения естественного и механического прироста привели к определенной структуре возрастного состава населения.

Изменения возрастной структуры населения по расчетным этапам характеризуются показателями, приведенными в таблице № 6.

Таблица № 6

Возрастная структура населения

| № п\п | Возрастная структура | На начало 2015г. |  | Первая очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Числен- ность, чел. | % к общ. численности населения | Численность, чел. | % к общ. Численности населения | Числен-ность, чел. | % к общ. численности населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Моложе трудоспособного возраста, из них: | 204 | 20,3 | 249 | 20,3 | 870 | 20,3 |
|  | дети 0-6 лет | 99 |  | 121 |  | 395 |  |
|  | дети 7-15 лет | 105 |  | 128 |  | 475 |  |
| 2. | Трудоспособный возраст, из них: | 580 | 58,2 | 715 | 58,2 | 2507 | 58,3 |
|  | женщины 16-55 лет | 283 |  | 352 |  | 1245 |  |
|  | мужчины 16-60 лет | 297 |  | 363 |  | 1262 |  |
| 3. | Старше трудоспособного возраста, из них: | 214 | 21,5 | 264 | 21,5 | 923 | 21,5 |
|  | женщины | 161 |  | 172 |  | 616 |  |
|  | мужчины | 53 |  | 92 |  | 307 |  |
|  | Всего: | 998 | 100,0 | 1228 | 100,0 | 4300 | 100,0 |

Из 998 человек населения, проживающего в с 204 – это дети в возрасте до 15 лет, 214 – лица пенсионного возраста. Трудоспособное население составляло 580 человек.

Администраций сельского поселения разработаны программные меры по демографическому развитию Новопичуговского сельсовета и определены приоритетные задачи по повышению рождаемости и сокращению смертности, созданию условий для положительных миграционных процессов.

Основной проблемой поселения является занятость населения. Уровень безработицы остается достаточно высоким. На предприятиях создается мало новых рабочих мест, имеет место несоответствие структуры заявок и вакансий. Усиливает дефицит квалифицированных рабочих кадров, особенно в сельском хозяйстве и малом бизнесе. Численность трудовых ресурсов работающих в поселении, а также за пределами сельского поселения в 2013 году составляла 750 человек или 59,0% от общей численности постоянного населения. На предприятиях, в организациях и учреждениях всех форм собственности занято 468 человек или 36,8%. Незанятое население в трудоспособном возрасте составляет 282 человека. Это учащиеся 16 лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства, лица, занятые в домашнем хозяйстве, инвалиды в трудоспособном возрасте.

В градообразующих отраслях занято 195 человек, в обслуживающих – занято 112 человек, что составляет от общей численности населения соответственно 15,3 и 8,8%.

В последние годы уровень безработицы составлял 0,6% от общей численности населения.

Баланс трудовых ресурсов на расчетный срок и первую очередь определен исходя из проведенного анализа современной возрастной структуры и занятости населения.

На первую очередь строительства численность занятых в экономике достигнет 620 человек или 44,3% от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 367 человек (26,2%), в обслуживающих – 210 человек (15,0%). К концу расчетного периода будет занято в экономике 902 человека или 50,1 % от общей численности населения, в градообразующих отраслях будет занято 513 человек (28,5%), в обслуживающих 360 человек (20,0%).

Данные, характеризующие существующий баланс трудовых ресурсов, ориентировочный расчет на первую очередь и расчетный срок, а также занятость населения по отраслям приведены в таблице № 7.

Таблица № 7

Баланс трудовых ресурсов и занятость населения по отраслям

| № п.п | Показатели | Исходный 2015 год |  | 1-я очередь |  | Расчетный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % к населению | человек | % к населению | человек | % к населению |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Трудовые ресурсы, всего | 589 | 59,0 | 727 | 58,8 | 2527 | 58,4 |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  | а) население в трудоспособном возрасте | 580 | 58,3 | 715 | 57,9 | 2507 | 57,3 |
|  | в) работающие пенсионеры (старше трудоспособного возраста) | 9 | 0,7 | 12 | 0,9 | 20 | 1,1 |
| 2. | Распределение трудовых ресурсов |  |  |  |  |  |  |
|  | А. Занято в экономике в том числе | 468 | 36,8 | 620 | 44,3 | 902 | 50,1 |
|  | а) в градообразующих отраслях – всего: | 195 | 15,3 | 367 | 26,2 | 513 | 28,5 |
|  | б) в обслуживающих отраслях | 112 | 8,8 | 210 | 15,0 | 360 | 20,0 |
|  | в) прочие занятые | 161 | 12,7 | 43 | 3,1 | 29 | 1,6 |
| 3. | Б. Незанятое население в трудоспособном возрасте: учащиеся 16-ти лет и старше, обучающиеся с отрывом от производства; лица, занятые в домашнем хозяйстве; инвалиды в трудоспособном возрасте; безработные зарегистрированных в службе занятости. | 282 | 22,2 | 203 | 14,5 | 149 | 8,3 |
| 4. | Население, всего | 998 | 100,0 | 1228 | 100,0 | 4300 | 100,0 |

В проекте генерального плана с/с Новопичуговский дано долгосрочное направление развития, по которому можно вести жилищно-гражданское строительство на вновь осваиваемых территориях. На основе численности населения на срок действия генплана определены площадки под селитебные, коммунально-складские здания и зоны отдыха.

Согласно укрупненному расчету плотность населения для селитебной территории на которые не разработана градостроительная документация, принята (со средним составом семьи 2,5 человек и усадебными участками до 1500 кв.м) 10 чел./га-15 чел./га., учитывая величину территории жилой зоны, что составляет около 24 га, предполагается, проживание на отведенной территории до 400 человек на перспективу.

Учитывая местоположение проектируемой территории в Новосибирской агломерации, наиболее вероятным местом приложения труда жителей с. Новопичугово будут различные предприятия и учреждения, за пределами проектируемой территории.

Согласно приведенных расчетов численность населения составит на первую очередь – 1228 человек, на расчетный срок – 4300 человек.

Расчет содержи укрупненные показатели, которые подлежат уточнению при разработке последующих стадий территориального планирования (проектов планировки и застройки).

Таблица № 8

Прогноз численности населения по населенным пунктам Новопичуговского сельсовета

в дошкольном возрасте (0-6 лет), человек

| Населенный пункт | 2015г. | 1 очередь 2022г. | Расчетный срок, 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Новопичугово | 99 | 121 | 395 |
| Итого по Новопичуговому сельсовету | 99 | 121 | 475 |

Таблица№ 9

Прогноз численности населения по населенным пунктам Новопичуговского сельсовета

в школьном возрасте (7-17 лет), человек

| Населенный пункт | 2015г. | 1 очередь 2022г. | Расчетный срок, 2032г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Новопичугово | 105 | 128 | 475 |
| Итого по Новопичуговому сельсовету | 105 | 128 | 475 |

Исходя из данной численности населения определены основные параметры развития поселка: селитебная территория, объемы жилищного строительства и учреждений обслуживания, система инженерных и транспортных коммуникаций.

1.4.3 Жилищная сфера

Жилищный фонд

Существующий жилой фонд составляет 25328 кв.м общей площади. Жилой фонд поселения представлен 424 индивидуальными домами.

Таблица № 10

Население и жилой фонд населенных пунктов.

Характеристика жилищного фонда по состоянию на 01.01.2015 г.

| Сельсовет, (все н.п. в составе сельсоветов) | Фонд жилой площади (кв. м) | Количество домов. | Ветхое жилье, ед. | Выделено участков для строительства за 2011/2012 годы, шт. | Построено домов за 2012год, ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с.Новопичугово | 25328 | 424 | - | - | 17 |
| с/с Новопичуговский | 25328 | 424 | - | - | 17 |

Существующая жилая обеспеченность составляет 19,9 кв.м/чел.

При недостаточности статистических данных показатели существующего жилищного фонда имеют оценочный характер.

1.4.4 Социальная сфера

Задача оценки социальной сферы – выявить перечень существующих объектов, в том числе техническое состояние зданий, в которых они размещены, фактическую загруженность действующих объектов, рассчитать потребность в объектах социальной сферы и оценить обеспеченность населения.

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определен в соответствии со Сводом правил СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»". Оценка обеспеченности территории объектами пожарной охраны проведена в соответствии НПБ 101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны».

Социальная сфера населенных пунктов представлена следующими объектами:

объекты образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального и бытового обслуживания.

Система здравоохранения  Новопичуговского сельсовета амбулаторно-поликлиническим отделением на 14 пос./смену.

Учреждения образования представлены общеобразовательной школой на 294 места и детским дошкольным учреждением на 55 мест.

В системе учреждений культуры находится  дом культуры на 350 мест, библиотека с книжным фондом 10000 книг.

Таблица № 11

Дошкольное учреждение

| Дошкольное учреждение (Номер. Название) | Дислокация (сельсовет, село) | Количество мест | Количество детей | % износа строения | Наличие в школе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водоснабжения | канализации | отопления |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| д/с Золотой петушок | с. Новопичугово | 55 | 56 | 72 | да | да | да |

Таблица № 12

Школы

| Школа (Номер. Название) | Дислокация (сельсовет, село) | Количество мест | Количество детей | % износа строения | Наличие вшколе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | водоснабжения | канализации | отопления | интернет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| МКОУ-Новопичуговская средняя школа | Новопичугово | 294 | 102 | 56 | да | да | да | да |

1.5 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

На сегодняшний день по территории Новопичуговского сельсовета проходит автомобильная дорога регионального значения К-17р «Новосибирск-Кочки-Павлодар» с идентификационным номером 50 ОП РЗ 50К-17р м межмуниципальная автомобильная дорога Н-2211 а/д «К-17р» - Новопичугово» 50 ОП МЗ 50Н-2211.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день для улично-дорожной сети населенного пункта характерен переходный тип покрытия.

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

- отсутствует четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям согласно требований СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»»

- улично-дорожная сеть населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии;

- пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

1.6 Инженерная инфраструктура

1.6.1 Водоснабжение

В настоящее время хоз-питьевое водоснабжение потребителей в Новопичуговском  поселении осуществляется из водозаборных скважин. По основным показателям вода удовлетворяет  требованиям ГОСТ «Вода питьевая» и СаНПина.

Таблица № 13

Обеспеченность артезианскими скважинами систем водоснабжения Новопичуговского сельсовета на 2015 год.

| Сельсоветы и населенные пункты | Количество артезианских скважин, ед. | Производительность скважин, куб.м\час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Новопичуговский сельсовет | 2 | 6 куб.м/ч |

Характерной чертой водохозяйственных отношений в последние годы стало снижение потребления воды. В сельском хозяйстве водопотребление сокращается. В то же время отмечен небольшой рост водопотребления в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Таблица № 14

Водопотребление Новопичуговского сельсовета в 2015 годах, тыс. куб.м

| Наименование поселений, осуществляющих услуги водоснабжения | Поднято воды | Расход воды на собственные нужды | Подано воды в сеть | Потери воды | Отпущено воды потребителям |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Население | Прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Новопичуговский сельсовет | 50,08 | 0,4 | 43,28 | 0,4 | 49,28 | 47,5 | 0,86 |

Кроме низкого качества питьевой воды и не соответствие зачастую ее санитарным нормам, большого физического износа сетей водопровода, существенной проблемой систем водоснабжения района являются старые недостаточной глубины скважины, неудовлетворительное санитарное состояние санитарно-защищенных зон скважин, что также сказывается на качестве питьевой воды.

Из таблицы видно, что 18% имеющихся водопроводных сетей в с.Новопичугово  требуют замены.

Таблица № 15

Состояние водопроводных сетей Новопичуговского сельсовета на 2015 год, км.

| Муниципальное образование/ населенный пункт | Протяженность водопроводных сетей | В том числе, нуждающихся в замене | Доля водопроводных сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Новопичуговский сельсовет | 11 | 2 | 18 |

1.6.2 Водоотведение

Централизованная система канализации в с. Новопичугово присутствует. Стоки системой самотечных и напорных коллекторов поступают на канализационные очистные сооружения, которые на сегодняшний день не действуют в части очистки сточных вод.

Анализ современного состояния системы водоотведения населенных с. Новопичугово выявил наличие только отрицательных сторон:

- очистные сооружения работают с перегрузкой, и имеют высокую степень износа;

- сброс сточных вод непосредственно на рельеф без предварительной очистки негативно влияет на экологическую безопасность территории населенного пункта.

Кроме этого используются выгребные емкости.

Население пользуется надворными туалетами.

Перед поселением остро стоит вопрос разработки проекта реконструкции канализационных очистных сооружений. Так как без целенаправленной поддержки государства эта задача неосуществима, целесообразно заложить проектные и восстановительные работы по водоотведению в муниципальную адресную программу по капитальному ремонту общего имущества сельских поселений, для включения в областную адресную программу.

Таблица № 16

Водоотведение (канализация) Новопичуговского сельсовета, 2015 г.

| Сельсовет и населенные пункты | Протяженность канализационных сетей | Мощность головных сооружений КОС, КНС | Пропущено сточных вод, тыс. куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Новопичуговский сельсовет | 4 км | 18кВТ | 37,0 |

Таблица № 17

Обеспеченность специальной техникой предприятий ЖКХ

| Сельсовет и населенные пункты | Предприятие ЖКХ | Ассенизационная машина, ед. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Новопичуговский сельсовет | ОАО « Теплоэнергия плюс» | 2 |

1.6.3 Теплоснабжение

Теплоснабжение основной части жилой застройки Новопичуговского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла.

Отопление частного сектора поселения – печное. Небольшая часть поселения (школы, ФАПы, дома культуры) отапливается от котельной. Общая производительность котельных – 7,2 Гкал/час.

Таблица № 18

Характеристика системы теплоснабжения Новопичуговского сельсовета в 2015 году

| Населенные пункты | Число источников теплоснабжения, ед. | Мощность централизованных источников теплоснабжения, Гкал | Отпущено тепловой энергии за год- всего, Гкал | Протяженность тепловых сетей, км. | В том числе нуждающихся в замене, км. | Доля тепловых сетей нуждающихся в замене, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Новопичуговский сельсовет | 1 | 7,2 | 9545 | 8,5 | 7 | 82 |

1.6.4 Газоснабжение

Для обеспечения газом всех потребителей Новопичуговского сельсовета, в 2012 году ОАО « РОСГАЗИФИКАЦИЯ», ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» Новосибирский филиал разработали проект «Схема газоснабжения с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области». Согласно этапов реализации схемы газоснабжения в 2013 году проведены строительно-монтажные работы и построены ГГРП и ГРП 20.

В 2013 году  был построен и введен в эксплуатацию объект газораспределения и газопотребления, внутрипоселковые распределительные газопроводы высокого и низкого давления до 
с. Новопичугово.

1.6.5 Электроснабжение

Электроснабжение Новопичуговского сельсовета осуществляется по распределительной сети 10кВ от ПС 110/10 кВ Новопичугово. По состоянию на 01.10.2015 объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности на ПС 110/10 кВ Новопичугово составляет 2,78 МВт.

1.6.6 Связь и информация

В настоящее время в Новопичуговском сельсовете действует существующая АТС на 500 номеров.

1.7 Экологическое состояние территории

Атмосферный воздух

Мониторинг и исследования состояния атмосферного воздуха территории не проводятся, данных о качестве атмосферного воздуха нет.

Источниками загрязнения атмосферного воздуха, на территории являются объекты производственной и инженерной инфраструктуры (ремонтно-механическая мастерская, котельная), а также автотранспорт, выбросы от которого содержат окись углерода, окись азота, углеводороды и т.д. Большая часть выбросов приходится на оксид углерода и летучие органические соединения.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние.

Самый большой процент вредных выбросов приходится на долю автотранспорта, печей частного сектора в зимний период и отопительных котельных.

На территории Новопичуговского сельсовета расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», представленные в таблице 19:

Таблица № 19

Санитарно-защитные зоны объектов Новопичуговского сельсовета

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
|  | с. Новопичугово |  |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Мельница | 100 |
| 2 | Очистные канализационные сооружения | 50 |
| 3 | Водонапорная башня | 30 |
| 4 | Существующая ПС 110/10 кВ | 20 |
| 5 | Котельная | 50 |
| 6 | Водозаборные скважины | 30 |
| 7 | ЖКХ ОАО "Теплоэнергия плюс", котельная | 50/50 |
|  | Новопичуговский сельсовет |  |
| 1 | Летняя площадка Новопичуговского Животноводческого комплекса (дойка) | 100 |
| 2 | Автозаправочная станция | 50 |
| 3 | Автозаправочная станция для сельхозтехники | 100 |
| 4 | Новопичуговский животноводческий комплекс Крупного рогатого скота | 300 |
| 5 | Машинно-ремонтный двор, складской сектор, склад ГСМ | 100/50/100 |
| 6 | Водозаборная скважина | 30 |
| 7 | Кладбище | 50 |
| 8 | Свалка твердых бытовых отходов | 1000 |
| 9 | Скотомогильник | 1000 |

Размер санитарно-защитных зон установлен согласно СанНиП 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В санитарно-защитной зоне не допускается в соответствии с требованием п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 размещение жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения поверхностных водных объектов являются неочищенные (недостаточно очищенные) сточные воды, ливневые и талые воды со свалок, сельскохозяйственных полей, дорог.

В воде и по берегам озер часто можно увидеть стволы деревьев. Разложение древесины способствует накоплению в воде фенола и других ядов, влияющих на жизнедеятельность ихтиофауны озер.

Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, проездом техники, прокладки коммуникаций и трубопроводов, возникновением стихийных свалок отходов.

В целом напряженности экологической обстановки на территории Новопичуговского сельсовета нет. Состояние земель, находящихся в сфере хозяйственной деятельности, остается удовлетворительным.

Для решения существующих проблем требуется принятие административных мер воздействия.

2. Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения

2.1. Перечень объектов федерального значения

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, в границах территории проектирования размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах проекта планировки территории размещение объектов федерального значения не запланировано.

2.2. Перечень объектов регионального значения

Перечень мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Новосибирской агломерации, утвержденной 28.04.2014 №186-п приведён в таблице № 2.

Таблица № 20

Мероприятия, предусмотренные схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области

| п/п | Назначение объекта регионального и межмуниципального значения |  |  | Наименование | Краткая характеристика объекта |  | Местоположе-ние планируемого объекта | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| А | Виды планируемых объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Объекты капитального строительства в области развития транспорта регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности |  | Береговое - Новопичугово Строительство Автодорога межмуниципального значения | протяженностью 15,5 км | Новосибирский район |  | санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50 (п. 8.21 СП 42.13330.2011) |  |
| II |  | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, необходимые для осуществления полномочия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций международного и регионального характера» |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Противопаводковые мероприятия (I-ая очередь, расчетный срок) | 1. Расчистка русел рек Ирмень, Шарап, Орда, Алеус, Чик, Кирза от ила, мусора, углубление и спрямление 2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории | Ордынский район: Ордынское, Чернаково, Кирза, Спирино, Новый Шарап, Новопичугово. |  |  |  |
|  |  |  | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Организация поверхностного стока (I-ая очередь, расчетный срок) | 1.Строительство коллекторов ливневой канализации 2.Строительство очистных сооружений ливневой канализации | Ордынский район: Ордынское, Чернаково, Кирза, Спирино, Новый Шарап, Новопичугово, Красный Яр, Верх. Ирмень, Антоново, Ерестная, Нижнекаменск, Абрашино, Чингисы |  | 2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.) |  |
|  |  |  | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Противоэрозионные мероприятия (I-ая очередь, расчетный срок) | 1.Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов Новосибирского водохранилища 2.Благоустройство овражных территорий | Ордынский район: Новопичугово, Красный Яр, Чернаково, Ордынское, Кирза, Спирино, Усть-Алеус, Антоново Ерестная, Нижнекаменск, Абрашино, Чингисы |  |  |  |

Таблица № 21

Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области газоснабжения

| № п/п |  | Назначение объекта регионального и местного значения |  | Наименование |  |  | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| XI |  | Объекты капитального строительства регионального значения в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировка природного газа |  |  | Газопроводы высоко давления от ГРС ОрдынскоенаГГРП Новопичугово (расчетный срок) | Р≤1,2 МПа |  |  | Ордынский район | Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |  |
|  |  | Снижение давления газа |  |  | Головной газорегуляторный пункт (ГГРП Чернаково, ГГРП Петровский, ГГРП Новый Шарап, ГГРП Красный Яр, ГГРП Козиха, ГГРП Березовка, ГГРП Верх-Ирмень, ГГРП-1 (Верх-Ирмень), ГГРПНовопичугово) (расчетный срок) | Снижение давления с Р≤1,2 МПа до Р≤0,6 МПа 6 шт. |  |  | Ордынский район | Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |  |
| XIII |  | Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение надежного водоснабжения населенных пунктов водой нормативного качества |  |  | Водозаборные и водопроводные очистные сооружения, водонапорные башни, водоводы и водопроводные сети (строительство и реконструкция) (I-ая очередь, расчетный срок) |  |  | Определяется специальным проектом |  |  | Ордынский муниципальный район р.п. Ордынское и сельские советы: Новопичуговский, Нижнекаменский, Верх-Ирменский, Козихинский, Красноярский, Усть-Луковский, Вагайцевский, Кирзинский, Устюжанинский, Верх-Алеусский. Спиринский и Чингисский | Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |  |  |
|  | Подача питьевой воды в д. Новый Шарап; с. Кирза; с. Красный Яр; с. Спирино и с. Новопичугово |  | Поверхностные водозаборы из р. Обь, очистные сооружения и водопроводные сети (расчетный срок) |  |  | Производительность 300÷1000 куб.м/ сут |  |  | Ордынский муниципальный район | Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |  |  |
|  | Объекты капитального строительства местного значения в области водоотведения бытовых стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекачка и очистка сточных вод с. Верх-Ирмень, с. Новопичугово, д. Поперечное, д. Плотниково |  |  | КНС и объединенные канализационные очистные сооружения, канализационные коллектора (I-ая очередь) |  |  | Производительность 2,6 тыс. куб.м/сут |  |  | Ордынский муниципальный район | СЗЗ КНС – 20 м, СЗЗ ОСК – 200 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). |  |  |

  - Перечень объектов местного значения муниципального района

Перечень объектов предусмотренных схемой территориального планирования Ордынского района Новосибирской области, утвержденной решением Совета депутатов Ордынского района от 29.10.2010 №39:

- Два детских сада на 180 мест и один на 150 мест;

- Общеобразовательная школа на 750 мест;

- Автомобильные дороги местного значения муниципального района;

- Дамба;

- Центр детского творчества;

- Берегоукрепительные сооружения.

3. Предложения по территориальному планированию

3.1 архитектурно-планировочные решения генерального плана

Функциональные зоны

На территории муниципального образования проектом выделены следующие функциональные зоны:

- Зона ведения личного подсобного хозяйства;

- Зона застройки индивидуальными жилыми домами;

- Зона застройки малоэтажными жилыми домами;

- Зона инженерной инфраструктуры;

- Зона лесов;

- Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения;

- Зона объектов специальной деятельности;

- Зона объектов спорта;

- Зона объектов туристического обслуживания;

- Зона режимных территорий;

- Зона ритуальной деятельности;

- Зона сельскохозяйственного использования;

- Зона сельскохозяйственных угодий;

- Зона специализированной общественной застройки;

- Зона территории общего пользования;

- Зона транспортной инфраструктуры;

- Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и   дачного хозяйства;

- Коммунально-складская зона;

- Многофункциональная общественно-деловая зона;

- Производственная зона;

- Зона уличной и дорожной сети;

- Зона общего пользования водными объектами.

Таблица № 22

Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Новопичуговского сельсовета | 8681,16 | 100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства | 18,07 | 0,21 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 316,07 | 3,64 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 8,12 | 0,09 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,50 | 0,03 |
| 5 | Зона лесов | 248,40 | 2,86 |
| 6 | Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения | 1,88 | 0,02 |
| 7 | Зона объектов специальной деятельности | 2,55 | 0,03 |
| 8 | Зона объектов спорта | 0,53 | 0,01 |
| 9 | Зона объектов туристического обслуживания | 67,30 | 0,78 |
| 10 | Зона режимных территорий | 1979,15 | 22,80 |
| 11 | Зона ритуальной деятельности | 2,81 | 0,03 |
| 12 | Зона сельскохозяйственного использования | 282,80 | 3,26 |
| 13 | Зона сельскохозяйственных угодий | 5221,29 | 60,15 |
| 14 | Зона специализированной общественной застройки | 9,93 | 0,11 |
| 15 | Зона территорий общего пользования | 64,89 | 0,75 |
| 16 | Зона транспортной инфраструктуры | 203,92 | 2,35 |
| 17 | Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и дачного хозяйства | 85,03 | 0,98 |
| 18 | Коммунально-складская зона | 11,10 | 0,13 |
| 19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 9,99 | 0,12 |
| 20 | Производственная зона | 0,95 | 0,01 |
| 21 | Зона уличной и дорожной сети | 30,69 | 0,35 |
| 22 | Зона общего пользования водными объектами | 113,19 | 1,30 |

В связи с присоединением к с. Новопичугово новых микрорайонов, территория населённого пункта увеличилась с 260,203 га до 526,72 га.

Таблица № 23

Перечень земельных участков, которые включаются в границу населенного пункта

| № п/п | Кадастровый номер земельного участка | Установленная категория земель |  | Планируемая категория земель | Площадь, га | Цели использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Новопичугово |  |  |  |  |  |  |
| Перечень включаемых земельных участков |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 54:20:030601 :337 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 168,83 | Для размещения жилой застройки |
| 2 | 54:20:030601 :337 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 69,99 | Для размещения жилой застройки |
| 3 | 54:20:030601:372 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 2,49 | Для размещения жилой застройки |
| 4 | 54:20:030601:287 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 3,79 | Для размещения жилой застройки |
| 5 | 54:20:030601:369 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 4,49 | Для размещения жилой застройки |
| 6 | 54:20:030601:343 |  | Земли сельскохозяйственного назначения | Земли населенных пунктов | 15,18 | Для размещения жилой застройки |

Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно - пространственное решение территории Новопичуговского сельсовета принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: водоёмы, заболоченные территории;

существующие транспортные связи;

сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённого пункта.

с. Новопичугово

Архитектурно- планировочные решения генерального плана основаны на сложившейся планировочной структуре с учетом природных факторов, приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, санитарно-защитных зон производственных территорий.

Основными решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры с. Новопичугово, определение территорий для размещения перспективной застройки за расчётный срок.

Планировочная структура обусловлена расположением с. Новопичугово вдоль берега с юго-восточной стороны Новосибирского водохранилища, р.Махалиха , протекающей с северо-восточной стороны села и реки Ирмень, протекающей на юго-западе от села и впадающей в Новосибирское водохранилище. .

Основными композиционными и транспортными осями являются: главная улица ул. Советская, основные улицы в жилой застройке - ул. Ленина и ул. Школьная. Композиционный каркас дополняют второстепенные улицы Новая, Трактовая, Кирова, Школьная, Мира, Набережная, Сосновая, Луговая, Морская. Вдоль основных композиционных осей группируются кварталы жилой застройки. Общественный центр расположен на пересечении главной ул. Советской и основной в жилой застройке ул.Ленина.

Жилая зона села Новопичугово состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки и секционных домов, обусловленной сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предлагается освоение свободных территорий под индивидуальную жилую застройку, которые располагаются в юго-восточной и западной части села. Также на юге села Новопичугово на расчётный срок под жилищное строительство выделена территория площадью 44,2 га.

Микрорайон "Новый" (54:20:030601:566, 54:20:030601:399).

В юго-восточной части Новопичуговского сельского поселения, вблизи Новосибирского водохранилища под жилищное строительство выделено два земельных участка с кадастровыми номерами 54:20:030601:566 и 54:20:030601:399, площадь которых составляет 11,89 и 10,14 га, (далее – м-н «Новый»). Под автомобильную дорогу выделено два земельных участка с кадастровыми номерами 54:20:030601:398 и 565, площадь которых составляет 0,19 и 0,1 га. В центральной части микрорайона "Новый" проектом запланировано размещение детского сада. Пользоваться услугами детского сада с. Новопичугово не предоставляется возможным, так как транспортная доступность от микрорайона до детского сада более 500 м. Данный показатель взят на основании СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89*. градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

На территории с. Новопичугово запланирована организация рекреационной и общественно-деловой зоны вдоль Новосибирского водохранилища по границе м-на "Новый".

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с целью присоединения земель сельскохозяйственного назначения, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также для оптимизации существующих границ, развития территории за расчетный срок.

3.2 Жилищная сфера

Объем нового жилищного строительства, с учетом реконструируемых кварталов, определен исходя из следующих показателей:

1. Население поселения составит 1228 человек на первую очередь и 4300 человек на расчетный срок.

2. Прирост населения на первую очередь составит 230 человек  на расчетный срок – 3302 человек.

3. Расчетный коэффициент семейности принят 2,5.

4. Расчетная жилищная обеспеченность условно принята 25,0 кв.м общей площади квартиры на 1 человека на первую очередь и 30 кв.м общей площади квартиры на 1 человека на расчетный срок (исходя из обеспеченности отдельной квартирой или усадебным домом каждой семьи).

5. Проектируемая усадьба принята 0,10-0,15 га.

Жилой фонд на конец расчетного срока (2032г.) должен составить 54,0 тыс. кв.м общей площади или 720 квартир (с учетом обеспечения существующего населения нормативной жилой площадью). В том числе для расселения прироста населения на конец расчетного срока в количестве 528 чел. потребуется 15,8 тыс. кв.м общей площади жилого фонда  или 211 квартиры.

Жилой фонд на первую очередь (2022г.) должен составить 35,0 тыс. кв.м общей площади  или 560 квартир.

Жилая площадь новой первоочередной застройки составит 3200 кв.м общей (51 квартира).

Таблица № 24

Рекомендуемые объемы жилищного строительства на перспективу

| Наименование муниципального образования | Общая площадь жилого фонда на 01.01.15г., тыс. кв.м | Общая площадь жилого фонда первую очередь, тыс.кв.м |  | Общая площадь жилого фонда расчетный срок, тыс.кв.м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | нового строительства | всего | нового строительства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Новопичуговский сельсовет | 25,3 | 35,0 | 9,7 | 54,0 | 28,7 |
| в т.ч. микрорайон «Новый» | - | 2,5 | 2,5 | 12,0 | 12,0 |

3.3 Социальная сфера

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока (2032 г.) выполнен согласно СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»" и приведен в таблице № 25 (в графе «Проектная мощность сохраняемого объекта» указаны мощности с учетом проектных решений по сносу).

# Таблица № 25

# Расчет объектов социально-культурно-бытового обслуживания

| № п/п | Наименование объекта | Норма, единица измерения | Требуется по норме на расчетный срок | Имеется по факту | 1-я очередь строительства |  | Расчетный срок |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сохра няемые объекты | Новое строительство | Сохра- няемые объекты | Новое строительство |  |

- Учреждения народного образования

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | Уровень обеспеченности детей дошкольного возраста - 85 %, место | 580 | 70 | 70 | - | 70 | 510 | Рекомендуется строительство трех зданий детского сада, а также реконструкция функционирующего на детского дошкольного учреждения |
| 1.2 | Общеобразовательные школы | Необходимый уровень обеспеченности – 100%, место | 1044 | 294 | 294 | - | 294 | 750 | Рекомендуется строительство здания общеобразовательной школы на 750 мест и сохранение общеобразовательной школы на 294 места |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | 10 % от общего числа школьников, место | 104 | 21 | 21 | - | 104 | 83 | Рекомендуется размещение внешкольных учреждений на 104 места в здании школы |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ФАП (врачебная амбулатория) | Объект | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | Сохранение существующей врачебной амбулатории |
| 2.2 | Аптека | По заданию на проектирование, объект | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | Рекомендуется строительство здания аптеки |
| 3. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | 80 кв.м на 1 тыс. человек | 464 | - | - | - | - | 464 | Необходимо строительство физкультурно-спортивного сооружения |
| 3.2 | Спортивные залы общего пользования | 80 кв.м на 1 тыс. человек | 464 | - | - | - | - | 464 |  |
| 3.3 | Бассейны крытые и открытые общего пользования | 25 кв.м зеркала воды на 1 тыс. человек | 145 | - | - | - | - | 145 |  |
| 4. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дома культуры, клубы | 230-300 мест на 1 тыс. жителей, место | 1537 | 350 | 1537 | - | 350 | 1537 | Рекомендуется строительство здания ДК на 1537 мест. На процент износа Новопичуговского дома культуры составил 69,4%. |
| 4.2 | Сельские массовые библиотеки | 6-7,5 тыс.ед. хранения на 1 тыс. | 39 | 10 | 10 | - | 10 | 29 | Рекомендуется увеличение книжного фонда до 11 тыс. экз. |
| 5. Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины продовольственных товаров | 143 кв.м на 1 тыс. человек | 200 | - | - | - | - | 580 | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 5.2 | Магазины непродовольственных товаров | 326 кв.м на 1 тыс. человек | 456 | - | - | - | - | 1160 | Вместимость корректируется после проведения инвентаризации |
| 5.3 | Предприятия общественного питания | 40 посадочных мест на 1 тыс. человек | 232 | - | - | - | - | 232 | Рекомендуется строительство предприятий общественного питания на 72 места |
| 5.4 | Предприятия бытового обслуживания | 7 рабочих мест на 1 тыс. человек | 41 | - | - | - | - | 41 | Размещение в здании многофункциональном центре |
| 6. Предприятия коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Прачечные | 60 кг белья в смену на 1 тыс. чел. | 348 | - | - | - | - | 348 | Размещение в здании многофункциональном центре |
| 6.2 | Химчистки | 3,5 кг вещей в смену на 1 тыс. чел., | 20,3 | - | - | - | - | 20,3 | Размещение в здании многофункциональном центре |
| 6.3 | Бани | 7 мест на 1 тыс. человек | 41 | - | - | - | - | 41 | Рекомендуется строительство комплекса, включающего баню |
| 7. Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Отделения банков |  | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 7.2 | Отделения и филиалы сберегательного банка (сберкассы) | 1 операц. место (окно) на 1-2 тыс. человек, | 9 | - | - | - | - | 9 | Рекомендуется создание встроенных помещений отделений сберегательного банка, включающих операционные |
| 8. Учреждения и предприятия связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделение связи | По нормам и правилам министерств связи РФ, объект | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| 9. Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гостиницы | 6 мест на 1 тыс. человек | 35 | - | - | - | - | 35 | Размещение в здании многофункциональном центре |
| 9.2 | Пожарное депо | В соответствии с НПБ 101-95, машина | 2 | - | - | - | - | 2 | Необходимо строительство пожарного депо на 2 машины |
| 9.3 | Кладбище традиционного захоронения | 0,24 га на 1 тыс. человек, га | 0,4 | 1,7 | 1,7 |  |  |  |  |

3.4 Производственная и коммунально-складская сфера

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения и обеспечения экономически активного населения рабочими местами, генеральным планом предусмотрено увеличение и сохранение существующих производственных объектов. Реорганизация производственной и коммунально-складской территории предусмотрена в случаях необходимости выноса объекта из-за наложения их санитарно-защитных зон на жилые территории или при упорядочении территории.

На северо-востоке села Новопичугово размещалась производственная территория, на данный момент производство не действует. Поэтому проектом генерального плана рекомендуется восстановить на заброшенной территории производственное предприятия не выше III класса вредности.

В связи с тем, что от Новопичуговского животноводческого комплекса крупного рогатого скота ООО "Сиб. Колос" расположенного на северо-востоке села Новопичугово санитарно-защитная зона накрывает жилую зону, проектом генерального плана предусмотрен перевод части зоны производственного назначения в общественно-деловую зону.

Так как санитарно-защитная зона от территории летней площадки Новопичуговского животноводческого комплекса (дойка) ООО "Сиб. Колос", расположенного на юге села накрывает часть земельных участков предназначенных под жилищное строительство, проектом генерального плана предложено уменьшить территорию дойки со стороны жилой застройки и увеличить её в южную часть.

3.5 Транспортная инфраструктура

3.5.1 Внешний транспорт

Проектом генерального плана отображены планируемые автомобильные дороги местного значения муниципального района в соответствии со Схемой территориального планирования Ордынского района Новосибирской области, утвержденная решением 5-й сессии Совета депутатов Ордынского района от 29.10.2010 № 39.

3.5.2 Улично-дорожная сеть

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, входящих в состав Новопичуговского сельсовета, а также предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Проектом генерального плана для населенных пунктов Новопичуговского сельсовета введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

В таблице № 26, обобщающей сведения по улично-дорожной сети с.Новопичугово и приведена принятая в проекте классификация улично-дорожной сети, определенная с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме данных населенного пункта.

Таблица № 26

Общие показатели проектируемой улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Новопичугово |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети/ площадь улично-дорожной сети | км / кв.м | 61,96/371768,02 |
|  | В том числе: главные улицы; основные улицы в жилой застройке; второстепенные улицы в жилой застройке; проезды | км / кв.м км / кв.м км / кв.м км / кв.м | 9,64/57835,48 10,13/60803,42 36,12/216709,12 6,07/36420 |

Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части главных улиц – 7,0 м, ширина основных, второстепенных улиц в жилой застройке, а также проездов – 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль главных улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,0 м, а вдоль основных 1,0 м.

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожное покрытие из асфальтобетона.

3.6 Инженерная инфраструктура

3.6.1 Водоснабжение

Система водоснабжение Новопичуговского сельсовета принята с учетом его развития на расчетный срок. Все расчеты выполнены на конец расчетного периода.

Источником водоснабжения сельсовета на расчетный срок будут являться подземные воды.

По степени обеспеченности подачи воды проектируемая централизованная система водоснабжения станции относится к III (третьей) категории, в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»:

число жителей в населенном пункте до 5 тыс. человек.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84*.

При расчете общего водопотребления каждого населенного пункта в связи с отсутствием данных и стадией проектирования учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, при расчёте общего водопотребления принято удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку, в расчете на одного жителя, в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства, в соответствии с примечанием к таблице 3, пункт 1 «СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды каждого населенного пункта определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2. Результаты расчетов водопотребления сведены в таблицу № 27.

Таблица № 27

Водопотребление Новопичуговского сельсовета

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сутчел. | Количество потребляемой воды, куб.м/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| с.Новопичугово |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 998 | 4300 | 160 | 688 | 946 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 4300 | 50 | 90,0 | 215 |
| 3 | Неучтенные расходы, 15% | - | - | - | 43,2 | 51,8 |
| Итого по Новопичуговскому сельсовету: |  |  |  |  | 914,8 | 1325,1 |

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевого и противопожарного) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п.8.42 СНиП 2.04.02-84* на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры.

На водопроводной сети установить гидранты. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

На первом этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Таким образом, для обеспечения населенного  пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- бурение новой скважины в южной части села;

- строительство водоочистных сооружений и бурение скважины на пересечении ул.Советская и ул. Трактовая;

- тампонаж двух скважин в южной части села;

- строительство в микрорайоне «Новый» подземного водозабора, блока водоочистных сооружений, устройство централизованной сети хозяйственно-питьевого водопровода, объединенной с противопожарной низкого давления.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

3.6.2 Водоотведение

Общий расход сточных вод составит – 1325,1 куб.м/сутки, в том числе коммунально-бытовые – 1325,1 куб.м/сутки. Стоки населения составляют 90% от водопотребления от производственных площадок определены ориентировочно по проектам – аналогам.

В с. Новопичугово предлагается централизованная схема: водоотведения административно-общественных зданий, школ, детских садов и пр. и децентрализованная для одноэтажных жилых домов с малым расходом. Общественные здания оборудовать заводскими септическими камерами, а жилую застройку – выгребами. Емкости камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированными машинами со сливом на площадку  канализационных очистных сооружений. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Марку оборудования и габаритные размеры уточнить при рабочем проектировании.

Производительность канализационных очистных сооружений принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений. Объемы сточных вод представлены в таблице № 28.

Таблица № 28

Объемы сточных вод Новопичуговского сельсовета

| Наименование населённых пунктов | Объём стоков, куб.м/сут |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| с.Новопичугово | 1325,1 |
| Итого по Новопичуговскому сельсовету | 1325,1 |

Основные решения по водоотведению:

- реконструкция в с.Новопичугово канализационных очистных сооружений,  строительство насосных станций (КНС), устройство централизованной канализационной сети.

- канализационные стоки от малоэтажной застройки предлагается аккумулировать в герметичных выгребах с дальнейшим вывозом специализированной техникой на очистные сооружения.

- для очистки стоков в микрорайоне «Новый» предлагается использовать локальные очистные установки.

В качестве локальных очистных установок предлагается использование оборудование компании «Альта-Сиб».

Станции очистки бытовых сточных вод «Alta Bio» предназначены для полной биологической очистки хозяйственно-бытовых и близких к ним по составу сточных вод.

Бытовые стоки, поступающие в септик «Alta Bio», проходят три стадии очистки: гравитационную, анаэробную и, с помощью биореактора, - аэробную. Все осадки и твердые фракции остаются внутри станции.

Для обработки стоков от жилой застройки и объектов соцкультбыта предлагается использовать установки «Alta Bio+», с дополнительным оснащением их блоком ультрафиолетового (УФ) обеззараживания «Alta BioClean».  Очищенную воду по нормам, можно сбрасывать на рельеф, либо в водоём. Осадок вывозится специализированным автотранспортом на канализационные сооружения.

Предусмотреть теледиагностику канализационной сети, во избежание засорения трубопроводов строительным материалом при монтаже сети.

Для удобства ремонта (без вскрытия дорожного полотна) при возникновении аварийной ситуации, сети, проходящие под дорогой, проложить в футляре.

Расчетные расходы сточных вод в жилищно-коммунальном секторе определены в соответствии с расчетным водопотреблением на основании удельных  нормативов СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Окончательные решения о трассировке сетей, диаметрах трубопроводов, местоположение и мощности КНС должны быть уточнены после разработки и утверждения проектной документации водоотведения с. Новопичугово.

3.6.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предлагается централизованное теплоснабжение общественных зданий от существующих котельных (реконструкция и ремонт которых производится в зависимости от технического состояния). Частный сектор останется на печном отоплении. Топливо – уголь.

На расчетный срок отопление жилых зданий предлагается осуществлять от автономных, индивидуальных котлов, работающих на газовом топливе, расположенных в каждом доме. Горячее водоснабжение усадебной застройки предусматривается от газоводонагревателей. Отопление общественно-деловой застройки предлагается осуществлять от существующей котельной, модернизированной под использование природным газом.

Основным вариантом для теплоснабжения жилой застройки, предприятий промышленности и объектов соцкультбыта предлагается использование малометражных источников тепла - газовых отопительных водогрейных секционных котлов. Котлы предназначены для использования в системах водяного отопления зданий. Топливо - природный газ низкого давления.

3.6.4 Газоснабжение

На расчетный срок проектом предлагается 100 % охват населения сетями газоснабжения.  В 2012 году ОАО « РОСГАЗИФИКАЦИЯ», ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» Новосибирский филиал разработали проект «Схема газоснабжения с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области». Согласно  этапов реализации схемы газоснабжения в 2013 году проведены строительно-монтажные работы и построены ГГРП и ГРП 20.

Микрорайон "Новый" подключить к строящейся системе газоснабжения.

Проектным решением предусматривается использование природного газа всеми потребителями:

- административно-общественными зданиями на нужды отопления и горячего водоснабжения;

- жилой застройкой на нужды отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Для газоснабжения принята тупиковая схема газоснабжения проектируемой территории. Прокладка газопроводов предусматривается из стальных труб. Диаметры подключений определены в проектной документации.

Схема газоснабжения построена по следующему принципу:

- Сосредоточенные потребители (ГРП для газификации жилья, котельные) получают газ по распределительному газопроводу высокого давления 2 категории (Pраб=6 кгс/скв.м);

- Для жилых домов и административно-общественной застройки газ подается через газорегуляторные пункты (ГРП) с давлением газа после ГРП 220 мм вод. ст. по газопроводам низкого давления 4 категории.

Установка отключающих устройств на газопроводах предусматривается в следующих местах:

- на вводах и выходах газорегуляторных пунктов, перед сосредоточенными потребителями и для отключения отдельных участков.

Установка отключающих устройств предусматривается в колодцах или надземно в ограждении.

Для защиты газопроводов от электрохимической коррозии предусматривается пассивная и активная защита. Пассивная защита для стальных газопроводов, прокладываемых непосредственно в земле, выполняется «весьма усиленного типа» путем покрытия изоляционными материалами по ГОСТ 9.602-89 «Подземные сооружения. Общие требования».

Активная защита заключается в искусственном создании на газопроводе такого электрического режима, при котором прекращаются или сводятся до безопасного минимума процессы коррозии. Эти условия достигаются применением установок катодной поляризации.

Количество и места установок катодных станции определяется на стадии рабочего проектирования.

Таблица № 29

Расход природного газа на хозяйственно-бытовые нужды населения

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, куб.м/час |  | Годовой расход газа, млн.куб.м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчет-ный срок 2032г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчет-ный срок 2032 г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчет-ный срок 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Новопичуговский сельсовет | 1,228 | 4,300 | 401,56 | 1406,1 | 3,43 | 12,04 |
|  | Итого: | 1,228 | 4,300 | 401,56 | 1406,1 | 3,43 | 12,04 |

Таблица № 30

Расход природного газа на отопление жилой застройки

| № п/п | Наименование поселения | Численность населения, тыс.чел. |  | Часовой расход газа, куб.м/час |  | Годовой расход газа, млн.куб.м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчет-ный срок 2032г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчет-ный срок 2032 г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчет-ный срок 2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Новопичуговский сельсовет | 1,228 | 4,300 | 746,62 | 2614,4 | 6,39 | 22,36 |
|  | Итого: | 1,228 | 4,300 | 746,62 | 2614,4 | 6,39 | 22,36 |

Таблица № 31

Общий расход природного газа по поселению

| № п/п | Виды потребителей | Часовой расход газа, куб.м/час |  | Годовой расход газа, млн.куб.м/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. | 1 очередь стр-ва 2022 г. | Расчетный срок 2032 г. |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Хозяйственно-бытовые нужды населения | 401,56 | 1406,1 | 3,43 | 12,04 |
| 2 | Отопление жилой застройки | 746,62 | 2614,4 | 6,39 | 22,36 |
|  | Итого | 1148,18 | 4020,5 | 9,82 | 34,4 |

3.6.5 Электроснабжение

Для электроснабжения Новопичуговского сельсовета используется напряжение 10 и 0,4 кВ.

- замена силового оборудования на более современное, с увеличением мощности;

- реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

- строительство отдельных трансформаторных подстанций на вновь застраиваемых территориях;

-строительство отдельных трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин в микрорайоне «Новый», согласно ТУ №54-14-61/863 от 14.05.2012 г.

Расположение трансформаторных подстанций показано условно и подлежит корректировке на последующих этапах проектирования.

Электроэнергия по поселениям распределяется через трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,4кВ, запитанных по радиальным воздушным линиям.

Местоположение новых ТП и трасс питающих сетей показаны условно и будут уточнены при рабочем проектировании в соответствии с архитектурно-планировочными решениями.

Для электроснабжения объектов застройки на напряжении 0,4кВ предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций киоскового типа (КТПК) с масляными трансформаторами. Все КТПК с воздушным вводом 10кВ и кабельными отходящими линиями 0,4кВ. Для электроснабжения потребителей 2 категории надежности предусматривается установка двух трансформаторных подстанций типа 2КТПК. Распределение электроэнергии на напряжении 0,4кВ выполнено по воздушным и кабельным ЛЭП.

Электрические нагрузки

Расчетные электрические нагрузки выполнены согласно РД 34.20.185-94 [табл. 2.4.4”] по укрупненным показателям энергопотребления в год на одного жителя:

- для малых населенных пунктов данный показатель принят в размере 2170 кВт*ч/чел в год, годовое число часов использования максимума электрической нагрузки – 5300 для населенных пунктов, оборудованных газовыми плитами;

Приведенные укрупненные нормативы включают в себя энергопотребление жилых и общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания, внешнего освещения, водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

Данные нагрузки являются предварительными и будут корректироваться при проектировании каждого конкретного объекта.

Таблица № 32

Суммарный расход электроэнергии

| Численность населения на первую очередь, чел. | Численность населения на расчетный срок , чел. | Расход электроэнергии, кВт*ч/год |  | Расход электроэнергии, кВт |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчетный срок | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с.Новопичугово |  |  |  |  |  |
| 1228 | 4300 | 2664760 | 9331000 | 503 | 1763 |
| Новопичуговский сельсовет |  |  |  |  |  |
| 1228 | 4300 | 2664760 | 9331000 | 503 | 1763 |

3.6.6 Связь и информация

Проектом предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др.

Предлагается развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Количество необходимых телефонных точек на расчетный срок составит 1290 шт., при норме телефонной плотности 300 телефонов на 1000 жителей,  на 1 очередь 368 шт.

Таблица № 33

Емкость телефонной сети

| Наименование населённых пунктов | Емкость телефонной связи, номера |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Новопичугово | 368 | 1290 |
| Новопичуговский сельсовет | 368 | 1290 |

Развитие сетей, систем и средств связи на современном этапе характеризуется динамичным внедрением цифровых технологий во все виды связи и их конвергенцией.

Увеличение количества абонентов предполагается за счет расширения номерной емкости существующих АТС и при замене на цифровые АТС.

Развитие телефонной сети городского поселения предусматривается по нескольким направлениям. В первую очередь путем традиционного наращивания номерной емкости АТС, отвечающих требованиям используемых цифровых технологий. Кроме того, генеральным планом намечается замена устаревшего оборудования функционирующих АТС на цифровое с возможностью предоставления пакета сервисных услуг.

Телефонизация населенных пунктов следует  осуществлять с использованием технологии FTTB, что подразумевает подключение по оптической линии связи группы домов на узел мультисервисной сети. Подключение абонентов к сети связи общего пользования осуществляется по витой паре либо с использованием радиоканала (Wi-Fi, Wi-Max, CDMA).

Подвижная радиотелефония

Необходимо создать в селе благоприятные условия для развития ускоренными темпами системы подвижной радиотелефонной связи на базе стандартов GSM, UMTS, LTE. Дальнейшее увеличение количества базовых станций по мере заполнения объемов существующих, будет составлять существенную конкуренцию проводным сетям телефонии общего пользования и должно идти по пути увеличения площади покрытия территории муниципального района зонами устойчивого доступа мобильной связи на всей территории населенных пунктов и вдоль автодорог.

Почтовая связь

Существующий норматив по почтовой связи (Приказ Министерства связи СССР №178 от 27.04.81) определяет количество жителей на одно сельское отделение почтовой связи (ОПС) от 1 до 6 тыс. Расширение ОПС в сельской местности не планируется.

Телевизионное и радиовещание

В связи с переходом на стандарт цифрового телевидения к 2015 году в соответствии с распоряжением Правительства РФ «О внедрении в РФ европейской системы цифрового телевизионного вещания DVB» от 25 мая 2004 г. N 706-р, необходимо построить сеть передающих станций.. Для населения необходимо обеспечить поставки оборудования (приставки), позволяющего принимать новый стандарт DVB-T2 на старые телевизионные приемники. Проектирование и строительство сети цифрового эфирного вещания ведет Приморский филиал ФГУП «Российская телевизионная радиовещательная сеть».

Переход на цифровое телевизионное вещания включает в себя и FM радиовещание на территории сельского поселения.

Цифровые коммуникационные информационные сети и системы

Для обеспечения населения всем спектром услуг связи необходимо построить волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) ко всем существующим АТС и распределительную абонентскую сеть, с использованием технологий как на основе ВОЛС, так и технологий беспроводной связи. При новом строительстве должны применяться, как правило, кабели оптические (ОК) одномодовые типа РКП с числом омических волокон (ОВ) 4 и 8 для работы волоконно-оптических систем передачи (ВОСП) на длине волн 1,3 и 1,55 мкм. При необходимости возможно также применение ОК с числом ОВ более 8.

3.7 Мероприятия по охране окружающей среды

Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития муниципального образования, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон. Зоны с особыми условиями использования на территории Новопичуговского сельсовета представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников водоснабжения;

санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица № 34

Санитарно-защитные зоны объектов Новопичуговского сельсовета

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | МО Новопичуговский сельсовет |  |
| 1 | Новопичуговский животноводческий комплекс крупного рогатого скота | 300 |
| 2 | Машинно-ремонтный двор, складской сектор, склад ГСМ | 100/50/100 |
| 3 | Автозаправочная станция | 50 |
| 4 | Автозаправочная станция для сельскохозяйственной техники | 100 |
| 5 | Скважина | 30 |
| 6 | Летняя площадка Новопичуговского животноводческого комплекса (дойка) | 100 |
| 7 | Кладбище | 50 |
| 8 | Полигон твёрдых бытовых отходов | 300 |
| 9 | Скотомогильник с биологическими камерами | 500 |
| 10 | Скотомогильник с биологическими камерами | 500 |
| 11 | Скотомогильник (не действующий) | 1000 |
|  | с.Новопичугово |  |
| 1 | Мельница | 100 |
| 2 | Водозаборные скважины | 30 |
| 3 | Водоотчистные сооружения (ВОС) | 30 |
| 4 | Котельная | 30 |
| 5 | ЖКХ ОАО "Теплоэнергия плюс" котельная | 50,50 |
| 6 | Станция технического обслуживания | 50 |

В соответствии с п. 2.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов, являющихся источником воздействия на среду обитания, разрабатывается проект обоснования размера санитарно-защитной зоны.

На территории Новопичуговского сельсовета в 1.4 км к северо-востоку от границы с. Новопичугово расположен скотомогильник с санитарно-защитной зоной 1000 м, который на данный момент не действует. Согласно "ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469" с изменениями на 16 августа 2007 года по истечении 25 лет с момента последнего захоронения возможно уменьшение размеров санитарно-защитной зоны. Изменение размеров установленных санитарно-защитных зон для объектов I класса опасности, к которым относится скотомогильник, осуществляется постановление Главного государственного санитарного врача Новосибирской области.

Также в северной части территории Новопичуговского животноводческого комплекса крупного рогатого скота планируется размещение скотомогильника с биологическими камерами.

Рядом со старым скотомогильником рекомендуется строительство нового скотомогильника с биологическими камерами согласно "ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469"

Полигон ТБО рекомендуется организовать восточнее от старой свалки ТБО.

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП) водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны реки Ирмень установлена в размере 100 м, прибрежная защитная полоса - 50 м. У р. Махалика водоохранная зона и прибрежная защитная полоса равны 50 м.

Ширина водоохранной зоны Новосибирского водохранилища установлена в размере 200 м, прибрежная защитная полоса -  200 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

-	движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Так как часть жилой зоны с. Новопичугово и м-н "Новый" Новопичуговского сельского поселения расположены в водоохранной зоне, то территории населённого пункта необходимо оборудовать ливневую канализацию.

Проектом генерального плана предложено устройство набережной в восточной части с. Новопичугово вдоль р. Махалиха с целью сокращения прибрежной защитной полосы. Также рекомендуется организовать набережную вдоль Новосибирского водохранилища вблизи микрорайона "Новый".

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На проектируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

В соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" устанавливаются следующие границы ЗСО:

- Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м. в

- Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

- Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

-	не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории представлены также санитарно-защитными, охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории имеются линии электропередачи 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ устанавливаются в размере 10 метров в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. № 255.А также охранные зоны от линий электропередач напряжением 110 кВ устанавливаются в размере 20 метров.

От АЗС санитарно-защитная зона устанавливается в размере 50 м, от АЗС сельхозтехники санитарно-защитная зона устанавливается в размере 100 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна территории рабочего поселка обеспечивается комплексом защитных мероприятий, которые предусмотрены проектом :

-	внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных и инженерных объектах на территории, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

-	производственные предприятия, имеющие вредные выбросы, должны иметь «разрешения на выбросы (сбросов) предельно загрязняющих веществ в атмосферный воздух», рабочие проекты санитарно-защитных зон промышленных предприятий согласно "СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03".

-	упорядочение улично-дорожной сети на территории населенных пунктов;

-	благоустройство, озеленение улиц;

От загрязнения атмосферного воздуха автотранспортом предусматриваются следующие мероприятия:

-	обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

-	совершенствование системы озеленения улиц и дорог;

-	благоустройство улично-дорожной сети со строительством тротуаров и мест для складирования снега для улучшения работы транспорта.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос, расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

строительство локальных очистных сооружений;

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

– складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

– ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

– проведение рекультивации территории ликвидируемых свалок ТБО,

–	проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

  - контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенных пунктов:

- строительство нового полигона ТБО в на северо-востоке от села согласно "ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫМ ПРАВИЛАМ сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов № 13-7-2/469"

- организация планово-регулярной системы очистки населенных пунктов, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет), их обезвреживание;

- выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

Сбор и вывоз отбросов осуществляется службой коммунального хозяйства. Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СП 42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

Сбор и вывоз бытового мусора осуществляется по планово-поквартирной системе: твердый мусор из квартир, домов выносится непосредственно в мусоровоз, который работает ежедневно в строго определенные часы.

Твердый мусор вывозится на площадки для компостирования ТБО и обеззараживается траншейным способом.

Средняя норма образования и накопления отходов принята 400 кг на человека (таблица 3.2 Методических рекомендаций).

Таблица № 35

Общее количество отходов

| Наименование населённых пунктов | Количество отходов, т/год |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 |
| с.Новопичугово | 560 | 720 |
| с/с Новопичуговский | 560 | 720 |

Настоящим проектом предусматривается организация коммунальной системы очистки. Вывоз мусора и нечистот с территории жилых и общественных зданий будет производиться по графику вне зависимости от заявок домовладельцев:

-	Спецмашинами мусор будет вывозиться на усовершенствованные полигоны.

-	Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигонах для создания изолирующего слоя.

-	Санитарно - защитная зона полигонов ТБО – 300 м.

-	Жидкие отходы из неканализированных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на канализационные очистные сооружения.

-	При соблюдении санитарно-гигиенических требований охраны окружающей среды по всем показателям вредности, промышленные отходы, зола и шлак котельных, строительный мусор собираются и вывозятся на свалку-полигон, где складируются совместно с ТБО.

-	Древесные отходы от лесопереработки рекомендовано использовать в котельных в качестве энергетических добавок к топливу.

4. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Село Новопичугово является некатегорированным по гражданской обороне, располагается вне зон: возможных разрушений, возможного опасного химического заражения и возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения).

Защита рабочих и служащих объектов народного хозяйства, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений, а также населения, проживающего в некатегорированных городах, поселках и сельских населенных пунктах, и населения, эвакуируемого в указанные городские и сельские поселения, должна предусматриваться в противорадиационных укрытиях (ПРУ).

В соответствии со СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение до двух суток.

Эвакуация населения не планируется.

Причинами чрезвычайных ситуаций может быть:

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций запроектированы следующие мероприятия.

4.1 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного характера

Перечень мероприятий по защите от опасных метеорологических явлений

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, воздействия молний, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающиеся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах, утвержденным Распоряжением Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

-	профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

-	ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

-	обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молний применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций, утвержденной Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования нового объекта, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы последнего. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Здания, по степени защиты отнесенные к I и  II категориям, должны быть защищены от прямых ударов молнии, вторичных проявлений молнии и заноса высокого потенциала через наземные, надземные и подземные металлические коммуникации. Здания, отнесенные к III категории, должны быть защищены от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через наземные и подземные металлические коммуникации.

Для создания зон защиты применяют одиночный стержневой молниеотвод, двойной стержневой молниеотвод, многократный стержневой молниеотвод, одиночный или двойной тросовый молниеотвод.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

4.2 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Надежность водоснабжения населенных пунктов сельского поселения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

-	защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

-	усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

-	наличие резервного электроснабжения; замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

-	обучение и повышение квалификации работников предприятий;

-	создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Мероприятия по предотвращению возникновения пожаров техногенного характера на территории поселения:

-	восстановление и содержание в исправном порядке источников противопожарного водоснабжения;

-	подъездов к источникам водоснабжения в зимнее время;

-	выкос травы перед домами в летний период;

-	разборка ветхих и заброшенных строений.

Для опасных объектов должны разрабатываться паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 N 506.

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

-	определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;

-	определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

-	оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

-	оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;

-	оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;

-	разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Техногенные ЧС могут происходить и при перевозке опасных грузов.

В случае аварии при перевозке опасных грузов при необходимости может проводиться эвакуация населения близлежащих территорий (радиус зоны эвакуации определяется исходя из свойств и количества груза, тяжести аварии, особенностей местности и погодно-климатических условий).

Определение показателей степени риска чрезвычайных ситуаций, оценка их возможных последствий, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на территории должны производиться при разработке паспорта безопасности р.п. Ордынское.

Основной задачей локальной системы оповещения является обеспечение доведения информации и сигналов оповещения до:

-	руководящего состава гражданской обороны организации, эксплуатирующей потенциально опасный объект, и объектового звена РСЧС;

-	объектовых аварийно-спасательных формирований, в том числе специализированных;

-	персонала организации, эксплуатирующей опасный производственный объект;

-	руководителей и дежурно-диспетчерских служб организаций, расположенных в зоне действия локальной системы оповещения;

-	населения, проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. Основной способ оповещения населения - передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания.

Запасы мобильных (перевозимых и переносных) технических средств оповещения населения создаются и поддерживаются в готовности к использованию органами местного самоуправления.

4.3 Перечень мероприятий по предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

-	внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающего надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

-	профилактика инфекционных болезней путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержки групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

4.4 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

-	применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

-	устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

-	устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

-	применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

-	применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

-	устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

-	применение первичных средств пожаротушения;

-	организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения или строения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

5. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | Первая очередь на 2022 г. | Расчетный срок на 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель Новопичуговского сельсовета | га | 8681,16 | 8681,16 | 8681,16 |
| 1.1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства | га | 18,85 | 18,07 | 18,07 |
|  |  | (%) | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 104,55 | 316,07 | 316,07 |
|  |  | (%) | 1,20 | 3,64 | 3,64 |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,90 | 8,12 | 8,12 |
|  |  | (%) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,62 | 2,50 | 2,50 |
|  |  | (%) | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 1.5 | Зона лесов | га | 251,20 | 248,40 | 248,40 |
|  |  | (%) | 2,89 | 2,86 | 2,86 |
| 1.6 | Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения | га | 1,58 | 1,88 | 1,88 |
|  |  | (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.7 | Зона объектов специальной деятельности | га | 2,48 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.8 | Зона объектов спорта | га | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.9 | Зона объектов туристического обслуживания | га | 13,81 | 67,30 | 67,30 |
|  |  | (%) | 0,16 | 0,78 | 0,78 |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га | 1979,14 | 1979,15 | 1979,15 |
|  |  | (%) | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 1.11 | Зона ритуальной деятельности | га | 1,69 | 2,81 | 2,81 |
|  |  | (%) | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 1.12 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 285,76 | 282,80 | 282,80 |
|  |  | (%) | 3,29 | 3,26 | 3,26 |
| 1.13 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 5479,37 | 5221,29 | 5221,29 |
|  |  | (%) | 63,12 | 60,15 | 60,15 |
| 1.14 | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,71 | 9,93 | 9,93 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,11 | 0,11 |
| 1.15 | Зона территорий общего пользования | га | 66,05 | 64,89 | 64,89 |
|  |  | (%) | 0,76 | 0,75 | 0,75 |
| 1.16 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 149,74 | 203,92 | 203,92 |
|  |  | (%) | 1,72 | 2,35 | 2,35 |
| 1.17 | Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и дачного хозяйства | га | 176,43 | 85,03 | 85,03 |
|  |  | (%) | 2,03 | 0,98 | 0,98 |
| 1.18 | Коммунально-складская зона | га | 7,98 | 11,10 | 11,10 |
|  |  | (%) | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
| 1.19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 2,56 | 9,99 | 9,99 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,12 | 0,12 |
| 1.20 | Производственная зона | га | 1,08 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.21 | Зона уличной и дорожной сети | га | 9,74 | 30,69 | 30,69 |
|  |  | (%) | 0,11 | 0,35 | 0,35 |
| 1.22 | Зона общего пользования водными объектами | га | 114,39 | 113,19 | 113,19 |
|  |  | (%) | 1,32 | 1,30 | 1,30 |
| 2 | Население | чел. | 998 | 1228 | 4300 |
| 3 | Жилфонд |  |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность населения Sобщ.: |  |  |  |  |
| 3.1 | - Всего | кв.м/чел. | 27,6 | 109,9 | 64,9 |
| 3.2 | - Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв.м | 27,6 | 135,0 | 279,4 |
| 4 | - Объекты капитального строительства (ОКС): |  |  |  |  |
| 4.1. | - ОКС административно-бытового назначения | единиц | 12 | 13 | 13 |
|  | Магазины непродовольственных товаров | единиц/кв.м | нет данных | 1/1160 | 1/1160 |
| 4.2 | ОКС учебно-образовательного назначения | единиц | 2 | 6 | 6 |
|  | Детские дошкольные учреждения | единиц/место | 1/70 | 1/70 1/180 1/180 1/150 | 1/70 1/180 1/180 1/150 |
|  | Общеобразовательные школы | единиц/место | 1/294 | 2/1044 | 2/1044 |
|  | Внешкольные учреждения | место | 10 | 187 | 187 |
| 4. 3 | - ОКС культурно-досугового назначения | единиц | 1 | 2 | 2 |
|  | Дома культуры |  | 1/350 | 2/1887 | 2/1887 |
|  | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед | 10 | 39 | 39 |
| 4. 4 | - ОКС спортивного назначения | единиц | 1 | 2 | 2 |
|  | - Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | единиц/кв.м | 1/ | 2/464 | 2/464 |
|  | - Спортивные залы общего пользования | кв.м | - | 464 | 464 |
|  | - Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м | - | 145 | 145 |
| 4. 5 | - ОКС здравоохранения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4. 6 | - ОКС сельскохозяйственного назначения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4. 7 | - ОКС культового назначения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.8 | - ОКС отдыха и туризма | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.9 | - ОКС сельскохозяйственного назначения | единиц | 2 | 2 | 2 |
| 4.10 | - ОКС производственного и коммунально-складского назначения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4.11 | - ОКС специального назначения | единиц | 2 | 4 | 4 |
| 5. | - Транспортная инфраструктура: |  |  |  |  |
| 5.1 | - Автомобильные дороги регионального значения | км | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| 5.2 | - Автомобильные дороги межмуниципального значения | км | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 5.3 | - Автомобильные дороги местного значения муниципального района | км | - | 22,77 | 22,77 |
| 5.4 | - Главные улицы | км | 1,17 | 9,64 | 9,64 |
| 5.5 | - Основные улицы в жилой застройке | км | 2,72 | 10,13 | 10,13 |
| 5.6 | - Второстепенные улицы в жилой застройке | км | 12,15 | 36,12 | 36,12 |
| 5.7 | - Проезды | км | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| 5.8 | Автозаправочные станции | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 5.9 | Станции технического обслуживания | шт. | - | 1 | 1 |
| 5.10 | Мосты | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 6. | - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | - Водопотребление | куб.м/сут | 309,38 | 377,85 | 1325,1 |
| 6.2 | - Водоотведение |  | 309,38 | 377,85 | 1325,1 |
| 6.3 | - Газоснабжение | млн.куб.м/год | нет данных | 9,82 | 46,4 |
| 6.4 | - Электроснабжение | кВт*ч/год | 2165660 | 2664760 | 9331000 |
| 6.5 | - Связь и информация | шт. номеров | 300 | 368 | 1290 |
| 7 | - Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | На территории с. Новопичугово: |  |  |  |  |
| 7.1 | Очистные сооружения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | - Канализационная насосная станция (КНС) | единиц | - | 1 | 1 |
| 7.3 | - Скважина | единиц | 5 | 6 | 6 |
| 7.4 | - Водонапорная башня | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.5 | - Водоочистные сооружения (ВОС) | единиц | - | 1 | 1 |
| 7.6 | Главный газораспределительный пункт | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.7 | Газораспределительный пункт | единиц | 2 | 11 | 11 |
| 7.8 | - Котельная | единиц | 1 | 2 | 2 |
| 7.9 | - Понизительная станция (ПС) | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.10 | - Трансформаторная подстанция | единиц | 10 | 17 | 17 |
|  | На территории Новопичуговского сельсовета: |  |  |  |  |
| 7.11 | - Скважина | единиц | - | 3 | 3 |
| 7.12 | - Газораспределительный пункт | единиц | - | 2 | 2 |
| 7.13 | - Трансформаторная подстанция | единиц | 7 | 8 | 8 |

Приложение 1

Перечень передаваемых слоёв и рабочих наборов

Утверждаемая часть

ГП-1 Карта планируемого размещения объектов местного значения Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

1_Карта_границ_и_планир_размещ_объектов_местного_значения:

"Административно-террит_деление\Adme_МО"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_сущ"

"Современное_состояние_территории\ FunctionalZone_пр"

"Современное_состояние_территории\POV_VODA_пр"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_пр"

"Современное_состояние_территории\ОКС_пр»

"Транспортная_инфраструктура\Дорожные_сети_пр"

"Природные_условия_и_ресурсы\POV_VODA_пр"

"Декоративная_графика\Подписи_пр"

"Декоративная_графика\Подписи_населен_пункты"

"Декоративная_графика\Роза_ветров"

"Административно-террит_деление\Adme_суб_РФ"

"Современное_состояние_территории\ОКН"

"Современное_состояние_территории\Квартала_пр"

ГП-2 Карта планируемого размещения объектов местного значения в области развития инженерной инфраструктуры Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

2_Карта_развития_инж_инфр:

"Административно-террит_деление\Adme_МО"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_пр"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_сущ"

"Современное_состояние_территории\FunctionalZone_пр"

"Административно-террит_деление\Adme_суб_РФ"

"Современное_состояние_территории\POV_VODA_пр"

"Декоративная_графика\Подписи_пр"

"Комплексная_оценка\Водоохранные_зоны_пр"

"Транспортная_инфраструктура\Подписи_улиц"

"Инженерная_инфраструктура\Водоотведение_пр"

"Инженерная_инфраструктура\Водоснабжение_пр"

"Инженерная_инфраструктура\Газоснабж_пр"

"Инженерная_инфраструктура\Теплоснабжение_пр"

"Инженерная_инфраструктура\Электроснабжение_пр"

"Инженерная_инфраструктура\Головные_сооружения_пр"

"Инженерная_инфраструктура\ОКС_Электроснабжение_пр"

"Комплексная_оценка\СЗЗ_ЛЭП_сущ"

"Комплексная_оценка\Охр_зона_газопровод_пр"

"Декоративная_графика\Роза_ветров"

ГП-3 Карта планируемого размещения  объектов местного значения в области развития транспортной инфраструктуры Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

3_Карта_развития_трансп_инфрастр:

"Административно-террит_деление\Adme_МО"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_пр"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_сущ" "Современное_состояние_территории\FunctionalZone_пр"

"Административно-террит_деление\Adme_суб_РФ"

"Современное_состояние_территории\POV_VODA_пр"

"Декоративная_графика\Подписи_пр"

"Комплексная_оценка\Водоохранные_зоны_пр"

"Транспортная_инфраструктура\Категории_авто_дорог _пр"

"Транспортная_инфраструктура\Подписи_улиц"

"Транспортная_инфраструктура\ОКС_водного_трансп_и_гидрот
_сооруж_пр"

"Транспортная_инфраструктура\ОКС_трансп_инфрастр_пр"

"Транспортная_инфраструктура\Маршруты_движения_транспорта_пр"

"Декоративная_графика\Роза_ветров"

ГП-4 Карта границ села Новопичугово Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

4_Карта_планир_границ:

"Административно-террит_деление\Adme_МО"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_пр"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_сущ" "Современное_состояние_территории\FunctionalZone_пр"

"Административно-террит_деление\Adme_суб_РФ"

"Современное_состояние_территории\POV_VODA_пр"

"Декоративная_графика\Подписи_пр"

"Комплексная_оценка\Водоохранные_зоны_пр"

"Транспортная_инфраструктура\Категории_авто_дорог _пр"

"Транспортная_инфраструктура\Подписи_улиц"

"Транспортная_инфраструктура\ОКС_водного_трансп_и_гидрот
_сооруж_пр"

"Транспортная_инфраструктура\ОКС_трансп_инфрастр_пр"

"Транспортная_инфраструктура\Маршруты_движения_транспорта_пр"

"Декоративная_графика\Роза_ветров"

ГП-5 Карта функциональных зон Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

5_Карта_планир_функционального_зонир:

"Административно-террит_деление\Adme_МО"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_пр"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_сущ"

"Современное_состояние_территории\FunctionalZone_ пр"

"Административно-террит_деление\Adme_суб_РФ"

"Современное_состояние_территории\ОКС_пр"

"Транспортная_инфраструктура\Дорожные_сети_пр"

"Декоративная_графика\Подписи_пр"

"Современное_состояние_территории\POV_VODA_пр"

"Комплексная_оценка\СЗЗ_проект"

"Комплексная_оценка\Водоохранные_зоны_пр"

"Комплексная_оценка\Охр_зона_газопровод_пр"

"Декоративная_графика\Роза_ветров"

"Комплексная_оценка\СЗЗ_ЛЭП_проект"

"Декоративная_графика\Подписи_улиц"

Материалы по обоснованию

ГП-6 Ситуационная схема Ордынского района Новосибирской области

6_Ситуационная_схема:

"Ситуационная_схема\Граница_района"

"Ситуационная_схема\ Adme_МО"

"Ситуационная_схема\Сельское_поселение"

"Ситуационная_схема\Водные_объекты"

"Ситуационная_схема\Подписи_ситуация"

"Ситуационная_схема\Границы_НП_сит_схема"

"Ситуационная_схема\Транспорт"

"Декоративная_графика\Роза_ветров"

ГП-7 Карта современного использования территории Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

7_Карта_соврем_использ_террит:

"Административно-террит_деление\Adme_МО"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_сущ" "Современное_состояние_территории\POV_VODA_сущ"

"Современное_состояние_территории\ FunctionalZone_cущ"

"Транспортная_инфраструктура\Дорожные_сети_сущ"

"Декоративная_графика\Подписи_сущ"

"Комплексная_оценка\Водоохранные_зоны_сущ"

"Комплексная_оценка\СЗЗ_сущ"

"Современное_состояние_территории\ОКС_сущ»

"Транспортная_инфраструктура\Подписи_улиц"

"Декоративная_графика\Роза_ветров"

"Декоративная_графика\Подписи_населен_пункты"

"Инженерная_инфраструктура\Электроснабжение_сущ"

"Комплексная_оценка\СЗЗ_ЛЭП_сущ"

"Административно-террит_деление\Adme_суб_РФ"

"Современное_состояние_территории\ОКН"

ГП-8 Карта зон с особыми условиями использования территории и границ территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

8_Карта_зон_с_особ_услов_использ_террит:

"Административно-террит_деление\Adme_МО"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_сущ"

"Административно-террит_деление\Adme_суб_РФ"

"Современное_состояние_территории\FunctionalZone_сущ"

"Декоративная_графика\Подписи_сущ"

"Современное_состояние_территории\POV_VODA_сущ"

"Комплексная_оценка\Водоохранные_зоны_сущ"

"Комплексная_оценка\Тер_подтопления_сущ"

"Комплексная_оценка\Зоны_комплексной_оценки"

"Декоративная_графика\Роза_ветров"

"Комплексная_оценка\СЗЗ_ЛЭП_сущ"

"Комплексная_оценка\СЗЗ_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Дорожные_сети_сущ"

"Декоративная_графика\Подписи_населен_пункты"

"Декоративная_графика\ ОКС_для_ЧС"

"Комплексная_оценка\Охр_зона_газопровод_сущ"

"Современное_состояние_территории\ОКН"

ГП-9 Карта современного использования в области  транспортного обслуживания и инженерного обеспечения Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

9_Карта_совр_трансп_и_инж_обеспеч:

"Административно-террит_деление\Adme_МО"

"Административно-террит_деление\Adme_НП_сущ"

"Современное_состояние_территории\POV_VODA_сущ"

"Декоративная_графика\Подписи_сущ"

"Современное_состояние_территории\FunctionalZone_сущ"

"Комплексная_оценка\Водоохранные_зоны_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\ОКС_трансп_инфрастр"

"Транспортная_инфраструктура\Подписи_улиц"

"Инженерная_инфраструктура\Водоотведение_сущ"

"Инженерная_инфраструктура\Водоснабжение_сущ"

"Инженерная_инфраструктура\Теплоснабжение_сущ"

"Инженерная_инфраструктура\Электроснабжение_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Дорожные_сети_сущ"

"Административно-террит_деление\Adme_суб_РФ"

"Декоративная_графика\Роза_ветров"

"Инженерная_инфраструктура\ОКС_инж_инфраструктуры"

"Инженерная_инфраструктура\Головные_сооружения_сущ"

"Транспортная_инфраструктура\Маршруты_движения_транспорта

_сущ"

__________