ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к генеральному плану Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

Положение о территориальном планировании

Подготовка генерального плана Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области осуществлена применительно ко всей территории поселения. В соответствии с п.11 статьи 9  генеральный план поселения утверждается на срок не менее, чем двадцать лет.

Исходный год проекта  - 2015 год;

Первая очередь реализации проекта -  2025 год;

Расчётный срок реализации проекта – 2035 год.

I. Функциональное зонирование территории Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области

На территории муниципального образования проектом выделены следующие функциональные зоны:

зона ведения личного подсобного хозяйства;

зона застройки индивидуальными жилыми домами;

зона застройки малоэтажными жилыми домами;

зона инженерной инфраструктуры;

зона лесов;

зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения;

зона объектов специальной деятельности;

зона объектов спорта;

зона объектов туристического обслуживания;

зона режимных территорий;

зона ритуальной деятельности;

зона сельскохозяйственного использования;

зона сельскохозяйственных угодий;

зона специализированной общественной застройки;

зона территории общего пользования;

зона транспортной инфраструктуры;

зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и   дачного хозяйства;

коммунально-складская зона;

многофункциональная общественно-деловая зона;

производственная зона;

зона уличной и дорожной сети;

зона общего пользования водными объектами.

Таблица № 1

Баланс территории по функциональному зонированию

| № п/п | Наименование | Площадь, га | % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь Новопичуговского сельсовета: | 8681,16 | 100 |
| 1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства | 18,07 | 0,21 |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 316,07 | 3,64 |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 8,12 | 0,09 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 2,50 | 0,03 |
| 5 | Зона лесов | 248,40 | 2,86 |
| 6 | Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения | 1,88 | 0,02 |
| 7 | Зона объектов специальной деятельности | 2,55 | 0,03 |
| 8 | Зона объектов спорта | 0,53 | 0,01 |
| 9 | Зона объектов туристического обслуживания | 67,30 | 0,78 |
| 10 | Зона режимных территорий | 1979,15 | 22,80 |
| 11 | Зона ритуальной деятельности | 2,81 | 0,03 |
| 12 | Зона сельскохозяйственного использования | 282,80 | 3,25 |
| 13 | Зона сельскохозяйственных угодий | 5221,29 | 60,15 |
| 14 | Зона специализированной общественной застройки | 9,93 | 0,11 |
| 15 | Зона территорий общего пользования | 64,89 | 0,75 |
| 16 | Зона транспортной инфраструктуры | 203,92 | 2,35 |
| 17 | Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и дачного хозяйства | 85,03 | 0,98 |
| 18 | Коммунально-складская зона | 11,10 | 0,13 |
| 19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 9,99 | 0,12 |
| 20 | Производственная зона | 0,95 | 0,01 |
| 21 | Зона уличной и дорожной сети | 30,69 | 0,35 |
| 22 | Зона общего пользования водными объектами | 113,19 | 1,30 |

В связи с присоединением к селу Новопичугово (далее – с. Новопичугово) нового микрорайона, территория населённого пункта увеличилась с 260,203 га до 526,72 га.

II. Перечень объектов федерального и регионального значения, местного значения уровня муниципального района планируемые к размещению на территории поселения

1. Перечень объектов федерального значения

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 384-р, в границах Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р, в границах Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации области здравоохранения, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2012 № 2607-р, в границах Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.02.2013 № 247-р, в границах Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области обороны страны и безопасности государства, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 10.12.2015 № 615сс, в границах Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области размещение объектов федерального значения не запланировано.

Схемой  территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р, в границах Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области  размещение объектов федерального значения не запланировано.

2. Перечень объектов регионального и местного значения, предусмотренных Схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области

На Схеме территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области, утвержденной Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 №186-п (далее – схема территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области) на территории Новопичуговского сельсовета Ордынского района Новосибирской области отображена автомобильная дорога регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар», учетный номер К-17р  и межмуниципальная автомобильная дорога «К-17р» - Новопичугово», учетный номер Н-2211.

Перечень объектов, предусмотренных схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области приведён в таблице № 2.

Таблица № 2

Объекты, предусмотренные схемой территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирской области

| № п/п | Назначение объекта регионального и межмуниципального значения |  | Наименование |  | Краткая характеристика объекта |  |  | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |
| А | Виды планируемых объектов капитального строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Объекты капитального строительства в области развития транспорта регионального и межмуниципального значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект капитального строительства в области дорожной деятельности | Береговое - Новопичугово Строительство Автодорога межмуниципального значения |  | протяженностью 15,5 км |  | Новосибирский район |  |  | санитарный разрыв не менее, м: до жилой застройки – 100; садово-дачной застройки – 50 (п. 8.21 СП 42.13330.2011) |  |
| II | Объекты капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, необходимые для осуществления полномочия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций международного и регионального характера» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Противопаводковые мероприятия (I-ая очередь, расчетный срок) |  | 1. Расчистка русел рек Ирмень, Шарап, Орда, Алеус, Чик, Кирза от ила, мусора, углубление и спрямление 2. Искусственное повышение поверхности территории, строительство дамбы, крепление склонов подсыпанной территории |  | Ордынский район: Ордынское, Чернаково, Кирза, Спирино, Новый Шарап, Новопичугово. |  |  |  |
| 2 | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Организация поверхностного стока (I-ая очередь, расчетный срок) |  | 1.Строительство коллекторов ливневой канализации 2.Строительство очистных сооружений ливневой канализации |  | Ордынский район: Ордынское, Чернаково, Кирза, Спирино, Новый Шарап, Новопичугово, Красный Яр, Верх. Ирмень, Антоново, Ерестная, Нижнекаменск, Абрашино, Чингисы |  |  | 2. Санитарно-защитная зона ЛОСЛК открытого типа – 100 м, закрытого типа – 50 м – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (новая ред.) |
| 3 | Объект капитального строительства в области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |  | Противоэрозионные мероприятия (I-ая очередь, расчетный срок) |  | 1.Берегоукрепление откосного или полуоткосного типа склонов Новосибирского водохранилища 2.Благоустройство овражных территорий |  | Ордынский район: Новопичугово, Красный Яр, Чернаково, Ордынское, Кирза, Спирино, Усть-Алеус, Антоново Ерестная, Нижнекаменск, Абрашино, Чингисы |  |  |  |

Таблица № 3

Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области газоснабжения

| № п/п |  | Назначение объекта регионального и местного значения |  | Наименование |  |  | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |  | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |
| XI |  | Объекты капитального строительства регионального значения в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Транспортировка природного газа |  |  | Газопроводы высоко давления от ГРС ОрдынскоенаГГРП Новопичугово (расчетный срок) | Р≤1,2 МПа |  |  | Ордынский район | Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
|  |  | Снижение давления газа |  |  | Головной газорегуляторный пункт (ГГРП Чернаково, ГГРП Петровский, ГГРП Новый Шарап, ГГРП Красный Яр, ГГРП Козиха, ГГРП Березовка, ГГРП Верх-Ирмень, ГГРП-1 (Верх-Ирмень), ГГРПНовопичугово) (расчетный срок) | Снижение давления с Р≤1,2 МПа до Р≤0,6 МПа 6 шт. |  |  | Ордынский район | Санитарный разрыв – в зависимости от диаметра газопровода |
| XIII |  | Объекты капитального строительства регионального и местного значения в области водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечение надежного водоснабжения населенных пунктов водой нормативного качества |  |  | Водозаборные и водопроводные очистные сооружения, водонапорные башни, водоводы и водопроводные сети (строительство и реконструкция) (I-ая очередь, расчетный срок) |  |  | Определяется специальным проектом |  |  | Ордынский муниципальный район р.п. Ордынское и сельские советы: Новопичуговский, Нижнекаменский, Верх-Ирменский, Козихинский, Красноярский, Усть-Луковский, Вагайцевский, Кирзинский, Устюжанинский, Верх-Алеусский. Спиринский и Чингисский | Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |
|  | Подача питьевой воды в д. Новый Шарап; с. Кирза; с. Красный Яр; с. Спирино и с. Новопичугово |  | Поверхностные водозаборы из р. Обь, очистные сооружения и водопроводные сети (расчетный срок) |  |  | Производительность 300÷1000 куб.м/ сут |  |  | Ордынский муниципальный район | Зоны санитарной охраны определяются специализированным проектом |
|  | Объекты капитального строительства местного значения в области водоотведения бытовых стоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перекачка и очистка сточных вод с. Верх-Ирмень, с. Новопичугово, д. Поперечное, д. Плотниково |  |  | КНС и объединенные канализационные очистные сооружения, канализационные коллектора (I-ая очередь) |  |  | Производительность 2,6 тыс. куб.м/сут |  |  | Ордынский муниципальный район | СЗЗ КНС – 20 м, СЗЗ ОСК – 200 м (табл. 7.1.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). |

3. Перечень объектов местного значения муниципального района

В генеральном плане отображены планируемые автомобильные дороги местного значения муниципального района в соответствии со Схемой территориального планирования Ордынского района Новосибирской области, утвержденная решением Совета депутатов Ордынского района от 29.10.2010 № 39 (далее – схема территориального планирования Ордынского района).

Перечень объектов предусмотренных схемой территориального планирования Ордынского района:

два детских сада на 180 мест и один на 150 мест;

общеобразовательная школа на 750 мест;

автомобильные дороги местного значения муниципального района;

дамба;

центр детского творчества;

берегоукрепительные сооружения.

III. Перечень объектов местного значения планируемые к размещению на территории Новопичуговского сельсовета

1. Объекты социально-культурного и бытового обслуживания

Развитие социальной сферы обусловлено потребностью обеспечения должного уровня образованности, культурно-нравственного развития и здоровья населения, что в свою очередь ведет к повышению привлекательности поселения как места постоянного жительства и обеспечивает экономику поселения необходимыми трудовыми ресурсами.

По объектам социально-культурно-бытового обслуживания предполагается:

реконструкция функционирующего детского дошкольного учреждения;

размещение внешкольных учреждений на 104 места в здании школы;

сохранение существующей врачебной амбулатории;

строительство здания аптеки;

строительство физкультурно-спортивного сооружения площадью 464 кв.м;

строительство здания дома культуры на 1537 мест;

увеличение книжного фонда библиотек до 11 тыс. экз.;

строительство предприятий общественного питания на 72 места;

строительство многофункционального центра и размещения в нем предприятия бытового и коммунального обслуживания на 348 кг, и гостиницы на 35 мест.

создание встроенных помещений отделений сберегательного банка;

строительство пожарного депо на 2 машины.

2. Объекты и сооружения транспортной инфраструктуры

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенных пунктов, входящих в состав Новопичуговского сельсовета, а также предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Проектом генерального плана для населенных пунктов Новопичуговского сельсовета введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»"

В таблице № 5, обобщающей сведения по улично-дорожной сети с. Новопичугово и микрорайона «Новый» приведена принятая в проекте классификация улично-дорожной сети, определенная с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме данных населенного пункта.

Таблица № 5

Параметры улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| с. Новопичугово |  |  |  |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети/ площадь улично-дорожной сети всего: | км / кв.м | 61,49/368948,02 |
|  | В том числе: |  |  |
| 1.2 | главные улицы | км / кв.м | 9,64/57835,48 |
| 1.3 | основные улицы в жилой застройке | км / кв.м | 10,13/60803,42 |
| 1.4 | второстепенные улицы в жилой застройке | км / кв.м | 36,12/216709,12 |
| 1.5 | проезды | км / кв.м | 5,6/33600 |

Проектом предложено строительство новых, ремонт и реконструкция уже существующих улиц и дорог. Принята ширина проезжей части главных улиц – 7,0 м, ширина основных, второстепенных улиц в жилой застройке, а также проездов – 6 м. С целью повышения безопасности движения пешеходов, вдоль главных улиц, предусмотрено устройство тротуаров шириной 2,0 м, а вдоль основных 1,0 м.

Для всей улично-дорожной сети проектом предлагается дорожное покрытие из асфальтобетона.

3. Объекты и сооружения инженерной инфраструктуры

Задачей инженерного обеспечения является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий устойчивого развития путем:

- определения зон размещения объектов электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения на период до 2032года;

- создания новых и реконструкции существующих объектов инженерной инфраструктуры на основе новых технологий и научно-технических достижений;

- развития инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспективного развития;

- размещения автономных локальных источников электроснабжения и теплоснабжения на территориях, планируемых под застройку и не охваченных существующими централизованными системами;

- обеспечения безопасности и надежности систем инженерной инфраструктуры, в том числе путем создания систем защиты поверхностных и подземных источников водоснабжения, а также размещения и модернизации объектов очистки и утилизации промышленных, бытовых и поверхностных стоков.

- Водоснабжение

По реконструкции и развитию системы водоснабжения Новопичуговского сельсовета предусмотрены следующие мероприятия:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб;

бурение новой скважины в южной части села;

строительство водоочистных сооружений и бурение 4-х скважин;

тампонаж двух скважин в южной части села;

строительство в микрорайоне «Новый» подземного водозабора, блока водоочистных сооружений, устройство централизованной сети хозяйственно-питьевого водопровода, объединенной с противопожарной низкого давления;

строительство на территориях планируемых под увеличение населенного пункта подземного водозабора, блока водоочистных сооружений, устройство централизованной сети хозяйственно-питьевого водопровода, объединенной с противопожарной низкого давления.

Водопотребление по Новопичуговскому сельсовету составит 
1325,1 куб.м/сут.

- Водоотведение

Генеральным планом предусматривается организация системы водоотведения на территории Новопичуговского сельского поселения:

реконструкция в с.Новопичугово канализационных очистных сооружений,  строительство насосных станций (КНС), устройство централизованной канализационной сети.

канализационные стоки от малоэтажной застройки предлагается аккумулировать в герметичных выгребах с дальнейшим вывозом специализированной техникой на очистные сооружения.

для очистки стоков в микрорайоне «Новый» предлагается использовать локальные очистные установки.

Водоотведение по Новопичуговскому сельсовету составляет 1325,1 куб.м/сут.

- Теплоснабжение

Проектом предлагается централизованное теплоснабжение общественных зданий от существующих котельных.

Отопление жилых зданий предлагается осуществлять от индивидуальных отопительных приборов.

- Газоснабжение

На расчетный срок проектом предлагается 100 % охват населения сетями газоснабжения. В 2012 году ОАО «РОСГАЗИФИКАЦИЯ», ОАО «ГИПРОНИИГАЗ» Новосибирский филиал разработали проект «Схема газоснабжения с. Новопичугово Ордынского района Новосибирской области» (далее – схема газоснабжения).

Строительство газопровода предлагается проводить согласно этапов реализации схемы газоснабжения.

На микрорайон «Новый» предлагается разработать проектно-сметную документацию газоснабжения и подключить к строящейся системе газоснабжения.

Общий годовой расход газа по поселению на расчетный срок составит 46,4 млн.куб.м/год.

- Электроснабжение

Для электроснабжения Новопичуговского сельсовета используется напряжение 10кВ и 0,4 кВ.

замена силового оборудования с увеличением мощности;

реализация мероприятий по снижение уровня потерь в электрических сетях при передаче, трансформировании и потреблении;

строительство отдельных трансформаторных подстанций на вновь застраиваемых территориях;

строительство трансформаторных подстанций для котельных, водонапорных башен и скважин в микрорайоне «Новый», согласно ТУ №54-14-61/863 от 14.05.2012 г.

Суммарный расход электроэнергии на расчетный срок составит 3906000 кВт*ч/год.

- Связь

По развитию системы связи в населенном пункте, входящего в состав поселения предусматривается:

Инфраструктура связи, включает системы телефонной сети, телевизионной и радиопередающей сети.

предусматривается телефонизация всех общественных зданий, предприятий культурно-бытового обслуживания и населения проектируемой территории, телефон, телефакс, интернет, речевая и электронная почта, мультимедийные услуги, кабельное телевидение и др. на расчётный срок;

развивать направление высокоскоростной линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК).

Емкость телефонной сети на расчетный срок составит 540 шт.

IV. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 год | Первая очередь на 2025 год | Расчетный срок на 2035 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Общая площадь земель Новопичуговского сельсовета | га | 8681,16 | 8681,16 | 8681,16 |
| 1.1 | Зона ведения личного подсобного хозяйства | га | 18,85 | 18,07 | 18,07 |
|  |  | (%) | 0,22 | 0,21 | 0,21 |
| 1.2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 104,55 | 316,07 | 316,07 |
|  |  | (%) | 1,20 | 3,64 | 3,64 |
| 1.3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 7,90 | 8,12 | 8,12 |
|  |  | (%) | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 3,62 | 2,50 | 2,50 |
|  |  | (%) | 0,04 | 0,03 | 0,03 |
| 1.5 | Зона лесов | га | 251,20 | 248,40 | 248,40 |
|  |  | (%) | 2,89 | 2,86 | 2,86 |
| 1.6 | Зона объектов отдыха (рекреации) иного назначения | га | 1,58 | 1,88 | 1,88 |
|  |  | (%) | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 1.7 | Зона объектов специальной деятельности | га | 2,48 | 2,55 | 2,55 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| 1.8 | Зона объектов спорта | га | 0,52 | 0,53 | 0,53 |
|  |  | (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.9 | Зона объектов туристического обслуживания | га | 13,81 | 67,30 | 67,30 |
|  |  | (%) | 0,16 | 0,78 | 0,78 |
| 1.10 | Зона режимных территорий | га | 1979,14 | 1979,15 | 1979,15 |
|  |  | (%) | 22,80 | 22,80 | 22,80 |
| 1.11 | Зона ритуальной деятельности | га | 1,69 | 2,81 | 2,81 |
|  |  | (%) | 0,02 | 0,03 | 0,03 |
| 1.12 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 285,76 | 282,80 | 282,80 |
|  |  | (%) | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| 1.13 | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 5479,37 | 5221,29 | 5221,29 |
|  |  | (%) | 63,12 | 60,15 | 60,15 |
| 1.14 | Зона специализированной общественной застройки | га | 2,71 | 9,93 | 9,93 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,11 | 0,11 |
| 1.15 | Зона территорий общего пользования | га | 66,05 | 64,89 | 64,89 |
|  |  | (%) | 0,76 | 0,75 | 0,75 |
| 1.16 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 149,74 | 203,92 | 203,92 |
|  |  | (%) | 1,72 | 2,35 | 2,35 |
| 1.17 | Зона, предназначенная для ведения огородничества, садового и дачного хозяйства | га | 176,43 | 85,03 | 85,03 |
|  |  | (%) | 2,03 | 0,98 | 0,98 |
| 1.18 | Коммунально-складская зона | га | 7,98 | 11,10 | 11,10 |
|  |  | (%) | 0,09 | 0,13 | 0,13 |
| 1.19 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 2,56 | 9,99 | 9,99 |
|  |  | (%) | 0,03 | 0,12 | 0,12 |
| 1.20 | Производственная зона | га | 1,08 | 0,95 | 0,95 |
|  |  | (%) | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 1.21 | Зона уличной и дорожной сети | га | 9,74 | 30,69 | 30,69 |
|  |  | (%) | 0,11 | 0,35 | 0,35 |
| 1.22 | Зона общего пользования водными объектами | га | 114,39 | 113,19 | 113,19 |
|  |  | (%) | 1,32 | 1,30 | 1,30 |
| 2 | Население | чел. | 1272 | 5400 | 5800 |
| 3 | Жилфонд |  |  |  |  |
|  | Средняя обеспеченность населения Sобщ.: |  |  |  |  |
| 3.1 | - Всего | кв.м/чел. | 27,6 | 109,9 | 64,9 |
| 3.2 | - Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. кв.м | 27,6 | 135,0 | 279,4 |
| 4 | - Объекты капитального строительства (далее – ОКС): |  |  |  |  |
| 4.1. | - ОКС административно-бытового назначения | единиц | 12 | - | 13 |
|  | Магазины непродовольственных товаров | единиц/кв.м | нет данных | - | 1/1160 |
| 4.2 | ОКС учебно-образовательного назначения | единиц | 2 | - | 6 |
|  | Детские дошкольные учреждения | единиц/место | 1/70 | - | 1/70 1/180 1/180 1/150 |
|  | Общеобразовательные школы | единиц/место | 1/294 | - | 2/1044 |
|  | Внешкольные учреждения | место | 10 | - | 187 |
| 4. 3 | - ОКС культурно-досугового назначения | единиц | 1 | - | 2 |
|  | Дома культуры |  | 1/350 | - | 2/1887 |
|  | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед | 10 | - | 39 |
| 4. 4 | - ОКС спортивного назначения | единиц | 1 | - | 2 |
|  | - Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | единиц/ кв.м | 1/ | - | 2/464 |
|  | - Спортивные залы общего пользования | кв.м | - | - | 464 |
|  | - Бассейны крытые и открытые общего пользования | кв.м | - | - | 145 |
| 4. 5 | - ОКС здравоохранения | единиц | 1 | - | 1 |
| 4. 6 | - ОКС сельскохозяйственного назначения | единиц | 1 | - | 1 |
| 4. 7 | - ОКС культового назначения | единиц | 1 | - | 1 |
| 4.8 | - ОКС отдыха и туризма | единиц | 1 | - | 1 |
| 4.9 | - ОКС сельскохозяйственного назначения | единиц | 2 | - | 2 |
| 4.10 | - ОКС производственного и коммунально-складского назначения | единиц | 1 | - | 1 |
| 4.11 | - ОКС специального назначения | единиц | 2 | - | 4 |
| 5. | - Транспортная инфраструктура: |  |  |  |  |
| 5.1 | - Автомобильные дороги регионального значения | км | 8,76 | 8,76 | 8,76 |
| 5.2 | - Автомобильные дороги межмуниципального значения | км | 1,13 | 1,13 | 1,13 |
| 5.3 | - Автомобильные дороги местного значения муниципального района | км | - | 22,77 | 22,77 |
| 5.4 | - Главные улицы | км | 1,17 | 9,64 | 9,64 |
| 5.5 | - Основные улицы в жилой застройке | км | 2,72 | 10,13 | 10,13 |
| 5.6 | - Второстепенные улицы в жилой застройке | км | 12,15 | 36,12 | 36,12 |
| 5.7 | - Проезды | км | 6,07 | 6,07 | 6,07 |
| 5.8 | Автозаправочные станции | шт. | 2 | 2 | 2 |
| 5.9 | Станции технического обслуживания | шт. | - | - | 1 |
| 5.10 | Мосты | шт. | 3 | 3 | 3 |
| 6. | - Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |
| 6.1 | - Водопотребление | куб.м/сут | - | - | 1325,1 |
| 6.2 | - Водоснабжение |  | - | - | 1325,1 |
| 6.3 | - Газоснабжение | млн.куб.м/год | - | - | 46,4 |
| 6.4 | - Электроснабжение | кВт*ч/год | - | - | 3906000 |
| 6.5 | - Связь и информация | шт. номеров | - | - | 540 |
| 7 | - Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
|  | На территории с. Новопичугово: |  |  |  |  |
| 7.1 | Очистные сооружения | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.2 | - Канализационная насосная станция (КНС) | единиц | - | 1 | 1 |
| 7.3 | - Скважина | единиц | 5 | 6 | 6 |
| 7.4 | - Водонапорная башня | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.5 | - Водоочистные сооружения (ВОС) | единиц | - | 1 | 1 |
| 7.6 | Главный газораспределительный пункт | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.7 | Газораспределительный пункт | единиц | 2 | 11 | 11 |
| 7.8 | - Котельная | единиц | 1 | 2 | 2 |
| 7.9 | - Понизительная станция (ПС) | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 7.10 | - Трансформаторная подстанция | единиц | 10 | 17 | 17 |
|  | На территории Новопичуговского сельсовета: |  |  |  |  |
| 7.11 | - Скважина | единиц | - | 3 | 3 |
| 7.12 | - Газораспределительный пункт | единиц | - | 2 | 2 |
| 7.13 | - Трансформаторная подстанция | единиц | 7 | 8 | 8 |

V. Границы населенных пунктов

1. Схема границ села Новопичугово

2. Каталог координат границ с. Новопичугово

Координаты границ села Новопичугово в местной  системе координат Новосибирской области (МСК НСО).

| Наименование | Х | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| н1 | 141703.22 | 356333.29 |
| н2 | 141706.33 | 356332.67 |
| н3 | 141706.33 | 356332.66 |
| н4 | 141708.44 | 356288.74 |
| н5 | 141709.93 | 356286.78 |
| н6 | 141709.95 | 356286.78 |
| н7 | 141720.35 | 356287.92 |
| н8 | 141731.81 | 356287.86 |
| н9 | 141732.47 | 356287.37 |
| н10 | 141743.71 | 356279.09 |
| н11 | 141750.84 | 356273.55 |
| н12 | 141750.85 | 356273.55 |
| н13 | 141798.08 | 356243.59 |
| н14 | 141837.84 | 356263.73 |
| н15 | 141855.80 | 356272.74 |
| н16 | 141855.77 | 356272.68 |
| н17 | 141828.50 | 356209.85 |
| н18 | 141619.47 | 355725.93 |
| н19 | 141602.56 | 355731.49 |
| н20 | 141372.25 | 355807.27 |
| н21 | 141317.82 | 355825.19 |
| н22 | 141254.88 | 355845.90 |
| н23 | 141240.07 | 355827.72 |
| н24 | 141238.19 | 355791.47 |
| н25 | 141236.92 | 355766.45 |
| н26 | 141232.73 | 355683.63 |
| н27 | 141231.69 | 355665.86 |
| н28 | 141231.68 | 355665.63 |
| н29 | 141231.27 | 355663.26 |
| н30 | 141222.86 | 355614.33 |
| н31 | 141220.15 | 355597.23 |
| н32 | 141212.69 | 355549.99 |
| н33 | 141211.47 | 355540.84 |
| н34 | 141211.45 | 355540.69 |
| н35 | 141207.50 | 355511.19 |
| н36 | 141207.45 | 355510.85 |
| н37 | 141207.48 | 355511.05 |
| н38 | 141206.96 | 355507.16 |
| н39 | 141206.67 | 355484.71 |
| н40 | 141208.17 | 355473.60 |
| н41 | 141211.89 | 355464.72 |
| н42 | 141217.11 | 355457.36 |
| н43 | 141226.82 | 355448.13 |
| н44 | 141227.43 | 355447.68 |
| н45 | 141243.99 | 355435.57 |
| н46 | 141315.10 | 355385.98 |
| н47 | 141316.33 | 355385.12 |
| н48 | 141350.74 | 355361.13 |
| н49 | 141463.60 | 355284.78 |
| н50 | 141489.01 | 355267.59 |
| н51 | 141492.42 | 355265.14 |
| н52 | 141572.51 | 355207.68 |
| н53 | 141627.04 | 355169.21 |
| н54 | 141734.01 | 355096.81 |
| н55 | 141755.29 | 355082.41 |
| н56 | 141845.42 | 355021.40 |
| н57 | 141875.80 | 355055.53 |
| н58 | 141902.42 | 355085.40 |
| н59 | 141927.02 | 355113.06 |
| н60 | 141939.39 | 355126.95 |
| н61 | 141952.39 | 355111.74 |
| н62 | 141964.65 | 355112.94 |
| н63 | 141984.45 | 355109.61 |
| н64 | 141991.98 | 355108.45 |
| н65 | 141993.87 | 355108.17 |
| н66 | 142010.87 | 355100.09 |
| н67 | 142013.88 | 355091.28 |
| н68 | 142013.55 | 355061.22 |
| н69 | 142003.58 | 355051.13 |
| н70 | 141989.56 | 355036.95 |
| н71 | 141982.27 | 355029.91 |
| н72 | 141960.68 | 355009.19 |
| н73 | 141939.16 | 354988.44 |
| н74 | 141923.04 | 354972.93 |
| н75 | 141933.12 | 354966.02 |
| н76 | 141933.19 | 354965.97 |
| н77 | 141979.07 | 355009.97 |
| н78 | 142003.63 | 355033.53 |
| н79 | 142076.13 | 355022.44 |
| н80 | 142109.96 | 354985.73 |
| н81 | 142104.16 | 354943.22 |
| н82 | 142110.94 | 354928.73 |
| н83 | 142127.24 | 354925.85 |
| н84 | 142127.36 | 354925.83 |
| н85 | 142176.60 | 354998.18 |
| н86 | 142176.67 | 354998.28 |
| н87 | 142185.47 | 354997.78 |
| н88 | 142218.83 | 354995.89 |
| н89 | 142275.65 | 354930.59 |
| н90 | 142310.78 | 354890.22 |
| н91 | 142330.82 | 354874.89 |
| н92 | 142357.95 | 354879.59 |
| н93 | 142372.10 | 354865.44 |
| н94 | 142400.50 | 354860.75 |
| н95 | 142438.15 | 354840.70 |
| н96 | 142459.38 | 354810.03 |
| н97 | 142488.86 | 354793.51 |
| н98 | 142509.00 | 354797.08 |
| н99 | 142512.37 | 354794.29 |
| н100 | 142521.88 | 354786.44 |
| н101 | 142531.52 | 354779.49 |
| н102 | 142541.75 | 354772.12 |
| н103 | 142635.58 | 354704.47 |
| н104 | 142678.71 | 354673.41 |
| н105 | 142680.85 | 354671.98 |
| н106 | 142680.74 | 354672.06 |
| н107 | 142680.89 | 354671.96 |
| н108 | 142684.19 | 354669.76 |
| н109 | 142755.22 | 354618.24 |
| н110 | 142767.75 | 354618.38 |
| н111 | 142779.04 | 354572.30 |
| н112 | 142810.02 | 354559.11 |
| н113 | 142828.53 | 354521.34 |
| н114 | 142849.30 | 354506.85 |
| н115 | 142855.62 | 354497.95 |
| н116 | 142858.40 | 354496.03 |
| н117 | 142869.96 | 354486.27 |
| н118 | 142905.49 | 354461.77 |
| н119 | 142978.71 | 354395.13 |
| н120 | 142996.16 | 354379.24 |
| н121 | 142894.57 | 354303.82 |
| н122 | 142815.08 | 354256.86 |
| н123 | 142805.44 | 354249.52 |
| н124 | 142774.56 | 354226.03 |
| н125 | 142750.09 | 354207.02 |
| н126 | 142743.30 | 354201.74 |
| н127 | 142698.18 | 354161.14 |
| н128 | 142577.12 | 354036.95 |
| н129 | 142532.28 | 353971.08 |
| н130 | 142460.74 | 353842.49 |
| н131 | 142450.98 | 353824.96 |
| н132 | 142385.09 | 353676.19 |
| н133 | 142359.27 | 353617.89 |
| н134 | 142359.76 | 353617.55 |
| н135 | 142359.52 | 353617.72 |
| н136 | 142360.25 | 353617.22 |
| н137 | 142362.19 | 353615.88 |
| н138 | 142362.19 | 353615.87 |
| н139 | 142357.83 | 353606.81 |
| н140 | 142354.91 | 353607.52 |
| н141 | 142352.12 | 353601.24 |
| н142 | 142352.22 | 353601.45 |
| н143 | 142351.94 | 353600.83 |
| н144 | 142347.70 | 353591.30 |
| н145 | 142339.60 | 353573.62 |
| н146 | 142308.84 | 353506.43 |
| н147 | 142310.19 | 353509.37 |
| н148 | 142305.88 | 353499.96 |
| н149 | 142144.19 | 353146.85 |
| н150 | 142144.05 | 353146.92 |
| н151 | 142305.88 | 353499.96 |
| н152 | 142195.81 | 353259.85 |
| н153 | 142208.02 | 353286.48 |
| н154 | 142173.65 | 353211.50 |
| н155 | 142195.81 | 353259.85 |
| н156 | 142144.05 | 353146.92 |
| н157 | 142106.05 | 353165.58 |
| н158 | 141832.47 | 353299.91 |
| н159 | 141828.73 | 353301.85 |
| н160 | 141830.15 | 353301.11 |
| н161 | 141827.47 | 353302.50 |
| н162 | 141618.46 | 353410.83 |
| н163 | 141618.20 | 353410.96 |
| н164 | 141618.41 | 353410.86 |
| н165 | 141608.95 | 353415.76 |
| н166 | 141408.28 | 353515.74 |
| н167 | 141408.25 | 353515.75 |
| н168 | 141403.85 | 353524.07 |
| н169 | 141365.83 | 353556.54 |
| н170 | 141323.02 | 353606.61 |
| н171 | 141301.56 | 353631.71 |
| н172 | 141252.93 | 353688.59 |
| н173 | 141235.69 | 353708.74 |
| н174 | 141159.12 | 353621.25 |
| н175 | 141159.11 | 353621.24 |
| н176 | 141135.48 | 353646.84 |
| н177 | 141121.26 | 353662.23 |
| н178 | 141121.23 | 353662.27 |
| н179 | 141174.91 | 353731.72 |
| н180 | 141174.85 | 353731.80 |
| н181 | 141174.88 | 353731.76 |
| н182 | 141174.11 | 353732.78 |
| н183 | 141174.85 | 353731.80 |
| н184 | 141173.65 | 353733.38 |
| н185 | 141120.01 | 353804.06 |
| н186 | 141105.45 | 353823.26 |
| н187 | 141131.73 | 353853.45 |
| н188 | 141144.81 | 353867.77 |
| н189 | 141162.63 | 353888.96 |
| н190 | 141171.46 | 353890.93 |
| н191 | 141171.47 | 353890.93 |
| н192 | 141145.44 | 353913.55 |
| н193 | 141145.41 | 353913.57 |
| н194 | 141127.89 | 353960.32 |
| н195 | 141127.88 | 353960.33 |
| н196 | 141101.64 | 353998.21 |
| н197 | 141088.65 | 354016.96 |
| н198 | 141088.63 | 354016.99 |
| н199 | 141074.23 | 354030.16 |
| н200 | 141036.50 | 354064.72 |
| н201 | 140980.69 | 354117.36 |
| н202 | 140980.67 | 354117.38 |
| н203 | 140987.20 | 354121.23 |
| н204 | 141007.01 | 354139.41 |
| н205 | 141012.25 | 354144.22 |
| н206 | 141035.66 | 354205.97 |
| н207 | 140917.00 | 354352.07 |
| н208 | 140918.49 | 354350.23 |
| н209 | 140913.62 | 354356.23 |
| н210 | 140906.76 | 354364.68 |
| н211 | 141208.54 | 354544.43 |
| н212 | 141176.54 | 354612.89 |
| н213 | 141279.64 | 354673.01 |
| н214 | 141264.24 | 354709.10 |
| н215 | 141299.21 | 354765.78 |
| н216 | 141339.94 | 354779.84 |
| н217 | 141357.80 | 354761.52 |
| н218 | 141380.01 | 354760.95 |
| н219 | 141378.90 | 354815.18 |
| н220 | 141363.54 | 354812.96 |
| н221 | 141336.23 | 354785.76 |
| н222 | 141297.36 | 354783.95 |
| н223 | 141291.66 | 354805.75 |
| н224 | 141277.59 | 354822.77 |
| н225 | 141242.54 | 354845.78 |
| н226 | 141344.24 | 355047.43 |
| н227 | 141419.17 | 355196.06 |
| н228 | 141543.56 | 355119.38 |
| н229 | 141567.90 | 355161.94 |
| н230 | 141856.44 | 354985.03 |
| н231 | 141857.73 | 354987.44 |
| н232 | 141859.35 | 354990.44 |
| н233 | 141859.39 | 354990.42 |
| н234 | 141878.92 | 354977.35 |
| н235 | 141895.98 | 354965.95 |
| н236 | 141923.96 | 354957.29 |
| н237 | 141925.06 | 354958.32 |
| н238 | 141884.00 | 354985.05 |
| н239 | 141863.56 | 354998.36 |
| н240 | 141839.94 | 355012.83 |
| н241 | 141821.71 | 355025.45 |
| н242 | 141821.35 | 355025.70 |
| н243 | 141750.37 | 355074.86 |
| н244 | 141693.99 | 355113.02 |
| н245 | 141621.99 | 355161.75 |
| н246 | 141585.51 | 355187.49 |
| н247 | 141583.74 | 355188.74 |
| н248 | 141585.39 | 355187.58 |
| н249 | 141567.37 | 355200.29 |
| н250 | 141484.15 | 355260.01 |
| н251 | 141347.45 | 355352.26 |
| н252 | 141345.27 | 355353.73 |
| н253 | 141340.07 | 355357.35 |
| н254 | 141315.34 | 355374.54 |
| н255 | 141258.64 | 355413.97 |
| н256 | 141247.47 | 355421.74 |
| н257 | 141238.72 | 355427.61 |
| н258 | 141218.77 | 355442.77 |
| н259 | 141204.94 | 355452.65 |
| н260 | 141204.91 | 355452.67 |
| н261 | 141197.78 | 355449.75 |
| н262 | 141184.64 | 355431.23 |
| н263 | 141170.78 | 355407.84 |
| н264 | 141169.39 | 355408.28 |
| н265 | 141165.50 | 355407.71 |
| н266 | 141167.27 | 355414.81 |
| н267 | 141180.35 | 355436.75 |
| н268 | 141181.55 | 355441.94 |
| н269 | 141185.00 | 355441.57 |
| н270 | 141194.70 | 355455.67 |
| н271 | 141184.24 | 355455.97 |
| н272 | 141185.07 | 355460.27 |
| н273 | 141198.06 | 355459.85 |
| н274 | 141202.05 | 355468.11 |
| н275 | 141196.50 | 355476.25 |
| н276 | 141188.57 | 355477.84 |
| н277 | 141189.59 | 355483.27 |
| н278 | 141197.19 | 355484.32 |
| н279 | 141197.26 | 355502.61 |
| н280 | 141191.55 | 355507.12 |
| н281 | 141192.67 | 355511.15 |
| н282 | 141197.34 | 355512.75 |
| н283 | 141203.28 | 355552.09 |
| н284 | 141200.44 | 355552.91 |
| н285 | 141201.21 | 355558.59 |
| н286 | 141204.34 | 355558.84 |
| н287 | 141213.78 | 355614.50 |
| н288 | 141212.13 | 355621.31 |
| н289 | 141208.19 | 355623.18 |
| н290 | 141171.99 | 355627.41 |
| н291 | 141172.61 | 355631.37 |
| н292 | 141212.82 | 355626.17 |
| н293 | 141216.90 | 355628.44 |
| н294 | 141222.69 | 355665.97 |
| н295 | 141221.32 | 355670.86 |
| н296 | 141217.87 | 355676.58 |
| н297 | 141181.49 | 355685.10 |
| н298 | 141182.16 | 355688.98 |
| н299 | 141182.31 | 355689.87 |
| н300 | 141218.60 | 355681.16 |
| н301 | 141223.76 | 355684.40 |
| н302 | 141225.68 | 355719.82 |
| н303 | 141223.99 | 355725.57 |
| н304 | 141221.29 | 355727.11 |
| н305 | 141192.29 | 355730.89 |
| н306 | 141193.28 | 355735.40 |
| н307 | 141222.31 | 355731.79 |
| н308 | 141224.62 | 355731.96 |
| н309 | 141226.93 | 355734.57 |
| н310 | 141228.37 | 355774.20 |
| н311 | 141227.30 | 355778.79 |
| н312 | 141223.67 | 355783.81 |
| н313 | 141205.60 | 355789.33 |
| н314 | 141206.75 | 355794.49 |
| н315 | 141225.57 | 355788.37 |
| н316 | 141228.56 | 355789.94 |
| н317 | 141229.11 | 355791.44 |
| н318 | 141231.34 | 355830.05 |
| н319 | 141245.80 | 355848.86 |
| н320 | 141245.82 | 355848.88 |
| н321 | 141220.51 | 355857.21 |
| н322 | 141220.17 | 355857.27 |
| н323 | 141214.91 | 355858.90 |
| н324 | 141196.02 | 355865.27 |
| н325 | 141133.80 | 355885.01 |
| н326 | 141133.75 | 355885.03 |
| н327 | 141158.91 | 355944.43 |
| н328 | 141151.87 | 355962.06 |
| н329 | 141159.18 | 355974.35 |
| н330 | 141176.14 | 355997.39 |
| н331 | 141176.36 | 356009.45 |
| н332 | 141181.33 | 356031.75 |
| н333 | 141198.18 | 356051.85 |
| н334 | 141208.14 | 356067.07 |
| н335 | 141171.27 | 356122.63 |
| н336 | 141176.95 | 356122.99 |
| н337 | 141190.97 | 356115.48 |
| н338 | 141191.77 | 356115.05 |
| н339 | 141191.78 | 356115.05 |
| н340 | 141198.98 | 356112.57 |
| н341 | 141210.65 | 356111.45 |
| н342 | 141224.86 | 356111.31 |
| н343 | 141239.98 | 356110.37 |
| н344 | 141255.08 | 356111.15 |
| н345 | 141262.15 | 356112.77 |
| н346 | 141273.71 | 356121.59 |
| н347 | 141277.31 | 356125.19 |
| н348 | 141288.81 | 356129.26 |
| н349 | 141302.41 | 356136.65 |
| н350 | 141325.37 | 356147.25 |
| н351 | 141329.12 | 356149.10 |
| н352 | 141329.20 | 356149.14 |
| н353 | 141329.22 | 356149.15 |
| н354 | 141329.21 | 356149.14 |
| н355 | 141330.25 | 356149.65 |
| н356 | 141331.27 | 356151.10 |
| н357 | 141336.96 | 356159.15 |
| н358 | 141341.35 | 356161.89 |
| н359 | 141344.15 | 356163.32 |
| н360 | 141348.19 | 356165.39 |
| н361 | 141357.79 | 356177.84 |
| н362 | 141373.21 | 356199.21 |
| н363 | 141379.19 | 356200.40 |
| н364 | 141381.94 | 356202.97 |
| н365 | 141391.09 | 356201.30 |
| н366 | 141394.34 | 356204.95 |
| н367 | 141409.57 | 356210.97 |
| н368 | 141420.61 | 356208.25 |
| н369 | 141432.93 | 356208.83 |
| н370 | 141432.94 | 356208.81 |
| н371 | 141437.03 | 356200.59 |
| н372 | 141442.08 | 356194.79 |
| н373 | 141442.10 | 356194.78 |
| н374 | 141458.00 | 356188.43 |
| н375 | 141458.02 | 356188.41 |
| н376 | 141463.47 | 356183.80 |
| н377 | 141468.09 | 356179.89 |
| н378 | 141468.09 | 356179.88 |
| н379 | 141472.33 | 356170.97 |
| н380 | 141468.63 | 356157.92 |
| н381 | 141469.27 | 356142.67 |
| н382 | 141469.31 | 356142.65 |
| н383 | 141480.17 | 356136.91 |
| н384 | 141496.32 | 356140.05 |
| н385 | 141512.91 | 356149.19 |
| н386 | 141527.63 | 356162.75 |
| н387 | 141538.31 | 356182.89 |
| н388 | 141553.90 | 356200.49 |
| н389 | 141575.23 | 356203.97 |
| н390 | 141589.30 | 356202.77 |
| н391 | 141604.95 | 356203.15 |
| н392 | 141630.88 | 356210.64 |
| н393 | 141647.06 | 356235.83 |
| н394 | 141651.14 | 356271.30 |
| н395 | 141666.03 | 356278.33 |
| н396 | 141683.88 | 356288.27 |
| н397 | 141687.26 | 356295.68 |
| н398 | 141691.14 | 356295.29 |
| н399 | 141694.86 | 356296.47 |
| н400 | 141689.19 | 356307.67 |
| н401 | 141689.19 | 356307.68 |
| н402 | 141689.18 | 356307.70 |
| н403 | 141686.98 | 356308.79 |
| н404 | 141686.94 | 356308.81 |
| н405 | 141686.28 | 356320.12 |
| н406 | 141689.62 | 356325.00 |
| н407 | 141698.85 | 356332.40 |
| н408 | 141464.14 | 355284.41 |
| н409 | 141473.46 | 355278.06 |
| н410 | 141492.42 | 355265.14 |
| н414 | 144708.24 | 357967.60 |
| н415 | 144713.05 | 357963.26 |
| н416 | 144731.85 | 357926.58 |
| н417 | 144696.69 | 357825.67 |
| н418 | 144690.40 | 357744.88 |
| н419 | 144660.26 | 357637.70 |
| н420 | 144620.90 | 357549.78 |
| н421 | 144604.99 | 357454.32 |
| н422 | 144570.67 | 357386.51 |
| н423 | 144550.57 | 357284.35 |
| н424 | 144546.37 | 357203.97 |
| н425 | 144551.01 | 357198.69 |
| н426 | 144444.76 | 356966.57 |
| н427 | 144382.30 | 356830.13 |
| н428 | 144323.98 | 356702.75 |
| н429 | 144523.26 | 356621.35 |
| н430 | 144483.49 | 356501.19 |
| н431 | 144426.31 | 356285.75 |
| н432 | 144398.42 | 356343.63 |
| н433 | 144369.80 | 356379.44 |
| н434 | 144330.15 | 356403.66 |
| н435 | 144285.42 | 356430.97 |
| н436 | 144181.98 | 356466.40 |
| н437 | 144139.66 | 356435.60 |
| н438 | 144059.30 | 356338.10 |
| н439 | 143952.52 | 356233.22 |
| н440 | 143943.31 | 356240.91 |
| н441 | 143845.99 | 356336.34 |
| н442 | 143873.12 | 356341.98 |
| н443 | 143893.47 | 356364.61 |
| н444 | 143871.99 | 356383.82 |
| н445 | 143840.34 | 356389.47 |
| н446 | 143840.33 | 356389.46 |
| н447 | 143821.12 | 356370.25 |
| н448 | 143422.88 | 356731.73 |
| н449 | 143418.22 | 356735.85 |
| н450 | 143509.37 | 356821.13 |
| н451 | 143525.48 | 356840.69 |
| н452 | 143575.84 | 356901.78 |
| н453 | 143615.74 | 356920.36 |
| н454 | 143762.27 | 357064.41 |
| н455 | 143912.60 | 357236.57 |
| н456 | 144127.50 | 357492.92 |
| н457 | 144151.46 | 357500.26 |
| н458 | 144162.79 | 357511.28 |
| н459 | 144168.51 | 357522.73 |
| н460 | 144175.99 | 357547.01 |
| н461 | 144339.09 | 357721.52 |
| н462 | 144474.69 | 357819.76 |
| н463 | 144543.43 | 357845.92 |
| н464 | 144694.46 | 357961.16 |
| н465 | 144111.67 | 356971.52 |
| н466 | 144142.38 | 356958.96 |
| н467 | 144153.59 | 356926.59 |
| н468 | 144135.53 | 356889.93 |
| н469 | 144099.46 | 356890.43 |
| н470 | 144081.30 | 356948.97 |
| н471 | 144342.38 | 357478.54 |
| н472 | 144371.27 | 357448.19 |
| н473 | 144378.82 | 357434.52 |
| н474 | 144374.21 | 357419.48 |
| н475 | 144356.71 | 357399.99 |
| н476 | 144334.14 | 357401.39 |
| н477 | 144316.39 | 357415.80 |
| н478 | 144301.81 | 357434.48 |
| н479 | 144297.87 | 357441.11 |
| н480 | 144293.15 | 357453.62 |
| н481 | 144303.94 | 357462.17 |
| н482 | 140691.35 | 353957.87 |
| н483 | 140839.23 | 353644.11 |
| н484 | 141452.96 | 353363.22 |
| н485 | 141440.66 | 353342.05 |
| н486 | 141344.67 | 353153.50 |
| н487 | 141300.18 | 353085.78 |
| н488 | 141281.05 | 353041.56 |
| н489 | 141164.24 | 352778.13 |
| н490 | 141068.08 | 352574.87 |
| н491 | 140985.57 | 352403.15 |
| н492 | 140922.47 | 352249.47 |
| н493 | 140812.29 | 352007.12 |
| н494 | 140743.93 | 351862.85 |
| н495 | 140640.00 | 351633.90 |
| н496 | 140569.21 | 351484.83 |
| н497 | 140526.54 | 351397.73 |
| н498 | 140484.62 | 351322.38 |
| н499 | 140479.60 | 351322.02 |
| н500 | 140022.11 | 351290.24 |
| н501 | 140003.69 | 351302.10 |
| н502 | 139970.30 | 351321.87 |
| н503 | 139921.72 | 351323.33 |
| н504 | 139871.16 | 351331.01 |
| н505 | 139861.35 | 351338.40 |
| н506 | 139841.53 | 351366.39 |
| н507 | 139848.57 | 351413.73 |
| н508 | 139867.36 | 351502.56 |
| н509 | 139933.32 | 351661.65 |
| н510 | 139990.44 | 351774.38 |
| н511 | 140038.88 | 351895.15 |
| н512 | 140072.16 | 351971.89 |
| н513 | 140119.20 | 352080.50 |
| н514 | 140160.65 | 352135.34 |
| н515 | 140196.79 | 352204.44 |
| н516 | 140247.34 | 352315.53 |
| н517 | 140280.76 | 352370.92 |
| н518 | 140365.02 | 352541.58 |
| н519 | 140397.20 | 352623.45 |
| н520 | 140394.27 | 352714.60 |
| н521 | 140399.01 | 352766.67 |
| н522 | 140452.70 | 352916.02 |
| н523 | 140476.02 | 352976.35 |
| н524 | 140519.34 | 353084.27 |
| н525 | 140535.22 | 353215.89 |
| н526 | 140556.82 | 353274.26 |
| н527 | 140560.99 | 353327.31 |
| н528 | 140575.82 | 353428.37 |
| н529 | 140600.09 | 353504.73 |
| н530 | 140611.63 | 353582.29 |
| н531 | 140631.30 | 353691.74 |
| н532 | 140643.17 | 353735.59 |
| н533 | 140674.35 | 353877.09 |
| н534 | 140685.68 | 353948.17 |
| н535 | 140728.76 | 353618.31 |
| н536 | 140769.62 | 353614.70 |
| н537 | 140783.06 | 353539.19 |
| н538 | 140738.07 | 353494.19 |
| н539 | 140693.08 | 353527.29 |
| н540 | 140698.25 | 353593.49 |
| н541 | 141458.41 | 353360.72 |
| н542 | 141674.12 | 353262.02 |
| н543 | 141832.48 | 353299.88 |
| н544 | 141852.57 | 353290.01 |
| н545 | 141836.60 | 353285.46 |
| н546 | 141835.96 | 353285.29 |
| н547 | 141672.65 | 353246.20 |
| н548 | 141450.89 | 353347.73 |

3. Перечень планировочных единиц территории Новопичуговского сельсовета

| № | Квартал | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 20:10:5:1 | 258,162 |
| 2 | 20:10:6:1 | 44,2846 |
| 3 | 20:10:28:1 | 1766,19 |
| 4 | 20:10:27:1 | 685,941 |
| 5 | 20:10:26:1 | 1350,21 |
| 6 | 20:10:25:1 | 558,291 |
| 7 | 20:10:22:1 | 424,675 |
| 8 | 20:10:24:1 | 892,359 |
| 9 | 20:10:21:1 | 96,054 |
| 10 | 20:10:23:1 | 178,588 |
| 11 | 20:10:12:1 | 21,4484 |
| 12 | 20:10:11:1 | 21,5905 |
| 13 | 20:10:16:1 | 190,916 |
| 14 | 20:10:20:1 | 85,9837 |
| 15 | 20:10:19:1 | 217,626 |
| 16 | 20:10:17:1 | 155,402 |
| 17 | 20:10:18:1 | 278,911 |
| 18 | 20:10:13:1 | 38,2395 |
| 19 | 20:10:8:1 | 46,2853 |
| 20 | 20:10:7:1 | 73,9159 |
| 21 | 20:10:15:1 | 231,943 |
| 22 | 20:10:9:1 | 184,825 |
| 23 | 20:10:2:1 | 12,4034 |
| 24 | 20:10:2:2 | 11,4018 |
| 25 | 20:10:3:1 | 27,5084 |
| 26 | 20:10:3:2 | 20,0146 |
| 27 | 20:10:3:3 | 31,9413 |
| 28 | 20:10:3:4 | 30,6821 |
| 29 | 20:10:3:5 | 32,7544 |
| 30 | 20:10:3:6 | 26,744 |
| 31 | 20:10:4:1 | 15,3303 |
| 32 | 20:10:4:3 | 6,99887 |
| 33 | 20:10:4:2 | 31,2973 |
| 34 | 20:10:4:4 | 25,8687 |
| 35 | 20:10:4:5 | 18,4116 |
| 36 | 20:10:1:1 | 21,6071 |
| 37 | 20:10:1:4 | 12,6751 |
| 38 | 20:10:1:2 | 13,0315 |
| 39 | 20:10:1:3 | 16,4593 |
| 40 | 20:10:1:5 | 13,9959 |
| 41 | 20:10:1:8 | 11,2522 |
| 42 | 20:10:1:6 | 25,3122 |
| 43 | 20:10:1:12 | 29,7818 |
| 44 | 20:10:1:10 | 39,9822 |
| 45 | 20:10:1:9 | 12,406 |
| 46 | 20:10:1:11 | 18,8481 |
| 47 | 20:10:1:7 | 21,6673 |
| 48 | 20:10:10:1 | 64,368 |
| 49 | 20:10:30:1 | 39,5188 |
| 50 | 20:10:29:1 | 42,9698 |
| 51 | 20:10:14:1 | 48,0979 |
| 52 | 20:10:31:1 | 62,2864 |
| 53 | 20:10:32:1 | 14,9297 |

__________